中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ

（招标编号：ZZ21134016）

招 标 文 件

广东志正招标有限公司中山分公司

二〇一二年八月

目  录

第一部分   投 标 邀 请 函	2

第二部分   投 标 人 须 知	5

（一）总  则	6

（二）招标文件	9

（三）投标文件的编制	11

（四）投标文件的递交	16

（五）开标与评标	18

（六）授予合同	26

第三部分   用 户 需 求 书	31

第四部分   合 同 书 格 式	64

第五部分   投标文件格式	73

商 务 篇	74

表5-1  投标函	75

表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书	76

表5-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）	78

表5-4  开标一览表	79

表5-5  详细报价清单	80

表5-6  商务条款偏差表	81

表5-7  重要指标响应表	82

表5-8 投标人基本情况表	83

表5-9 项目负责人/技术负责人简历表	85

表5-10  售后服务情况表	86

表5-11  拟为本项目实施主要人员情况表	87

表5-12 2009年以来完成的同类项目一览表	88

表5-13 投标保证金退还说明格式	89

表5-14 中标服务费承诺书	90

技 术 篇	91

表5-15  节能产品、环境标志产品	92

表5-16技术规格偏离表	93

表5-17  中山职业技术学院体育馆弱电系统建设方案	94

表5-18 售后服务计划	95

表5-19  验收方案	96

表5-20  培训方案	97

表5-21 采购人配合条件	98

第一部分   投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东志正招标有限公司中山分公司（以下简称“采购代理机构”）受中山职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，就所需的中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ(采购表编号：经建—2012—154)以公开招标方式，邀请合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下（招标文件下载网址：中山市政府采购网（http://www.zhongshancz.gov.cn/cgzx/），公示时间自2012年08月17日至2012年08月23日17：30止）：

- 招标项目的名称、招标编号、项目内容：

- 项目名称：中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ

- 招标编号：ZZ21134016

- 项目内容：LED显示屏、广播系统、监控系统、扩声系统、舞台灯光及控制室设备等。

（详情请参阅招标文件中的相关内容，投标人必须对全部内容进行投标。）

- 合格投标人的基本条件：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人并独立于采购人和采购代理机构；

- 具有工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业资质三级或以上资质；

- 投标人须具有合法的生产或销售（代理）经营权，如投标人不是所投主要设备(网络摄像枪、扩声系统、比赛计分软件、电脑、LED显示屏)的制造商，必须提供生产厂家项目授权书（原件）；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人必须在采购代理机构登记报名且购买了招标文件。

- 获取招标文件的时间（北京时间）、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：2012年08月17日至2012年08月24日每天上午8:30～11：30，下午2：30～5：30（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室（广东志正招标有限公司中山分公司）。

- 获取招标文件方式：现在报名购买。

- 招标文件售价：人民币300元/套（含清单及图纸），售后不退。

- 购买招标文件时请提交：有效营业执照副本原件（复印件需加盖公章）、计算机信息系统集成企业资质证书副本原件（复印件需加盖公章）和本人身份证复印件（需加盖公章）及原件。

- 购买招标文件时请自带U盘拷贝本项目招标文件电子版。

- 踏勘现场时间

- 现场踏勘时间为：2012年08月27日下午03：00；

- 地点：中山职业技术学院正门口

- 投标人必须按规定时间准时到中山职业技术学院正门口集中统一进行项目现场踏勘，投标人依照现场踏勘实际情况结合施工图纸、工程量清单和用户需求书内容进行投标报价。

- 投标人没有参加现场踏勘并签到的，将被视为非实质性响应招标文件而不通过初步评审。

- 投标人必须提交相应的投标保证金（详细内容请参阅招标文件中的相关内容）。投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。

- 本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查验。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

- 递交投标文件时间：2012年09月07日下午2：00～03：00

- 投标截止时间：2012年09月07日下午03：00

- 开标时间：2012年09月07日下午03：00

- 开标地点：广东志正招标有限公司中山分公司（中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室）

- 采购人和采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

- 采购人联系方式

采购人名称：中山职业技术学院

联系人：何老师        电  话：（0760）88365358

- 采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东志正招标有限公司中山分公司（网址：http://www.tender.gd.gov.cn）

联 系 人：林先生

地    址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

电    话：0760-88811601，88808187          传    真：0760-88819856

电子邮箱：tender_zs@gd.gov.cn

开户银行：中国工商银行中山市银兴分理处

银行帐号：2011 0236 0920 0018 404

广东志正招标有限公司中山分公司

2012年08月17日

第二部分   投 标 人 须 知

## （一）总  则

- 说明

  - 招标范围：见本招标文件第三部分《用户需求书》。

  - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

  - 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物，如果投标人所投的货物不是产自中华人民共和国境内的，评委会有权视其投标为无效投标。

  - 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知不参加投标的供应商将被取消重新参加该项目投标的资格。

- 定义及解释

  - 工程：指投标人为满足《用户需求书》要求而提供的所有工程施工。

  - 货物：指所有的由投标人为满足招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、软件、图纸和其它材料。

  - 服务：指投标人提供的货物供应、安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。

  - 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 采购人：中山职业技术学院。

  - 投标人：投标人是响应招标、参加投标的依法成立的公司。

  - 采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指每天24小时制。

  - 合同: 指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

  - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

- 招标采购

  - 广东志正招标有限公司中山分公司受中山职业技术学院的委托，接受合格的投标人就招标文件所述的中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ进行投标。

- ★合格投标人的基本条件

  - 按《投标邀请函》的规定。

- 纪律与保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。

  - 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

  - 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

  - 因投标需要，向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

- 保证

  - 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

- 投标人知悉

  - 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本 次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

## （二）招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同书格式

第五部分   投标文件格式

- 招标文件的澄清和修改

  - 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时向预期投标人发修改文件对招标文件进行补充和修改。采购代理机构将在相关媒体发布该补充修改文件，并书面通知已购买招标文件的所有预期投标人，以上公告或通知方式视为有效送达。预期的投标人在收到该补充和修改文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。预期投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意补充和修改文件内容。该补充和修改的内容将作为招标文件的有效组成部分。

  - 预期投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。采购代理机构应当在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

  - 预期的投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，可以按招标文件所给出的采购代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）通知采购代理机构。采购代理机构对在投标截止日前15日收到的投标人上述要求进行书面答复（包括对询问的解释，但不注明来源），并以书面形式通知预期的投标人（澄清文件会同时在招标公司网站上公布，请密切留意）。预期的投标人在收到该澄清文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回函则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件将作为招标文件的有效组成部分。

  - 考虑到补充、修改、澄清通知的影响，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

  - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离开标时间不足15天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间和开标时间。

- 现场勘察

  - 潜在投标人可自行对项目现场及周围环境进行勘察，以便潜在投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，现场勘察所发生的费用由投标人自己承担。

  - 任何人或任何组织在现场勘察时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 采购人必须通过采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据，该资料是采购人现有的，能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人并应对由此次现场勘察而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

  - 采购人和采购代理机构将不再另行组织投标人对项目现场及周围环境进行勘察。

  - 投标人没有参加现场踏勘并签到的，将被视为非实质性响应招标文件而不通过初步评审。

## （三）投标文件的编制

- 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本。

  - 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

- 投标文件编制要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

  - 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

- 投标文件的构成

  - 商务文件部分：

- 投标函（格式见表5-1）

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-2）

- 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）（格式见表5-3）

- 开标一览表（格式见表5-4）

- 详细报价清单（格式见表5-5）

- 商务条款偏差表（格式见表5-6）

- 重要指标响应表（格式见表5-7）

- 投标人基本情况表（格式见表5-8）

- 项目负责人/技术负责人简历表（格式见表5-9）

- 售后服务情况表（格式见表5-10）

- 拟为本项目实施主要人员情况表（格式见表5-11）

- 2009年以来完成的同类项目一览表（格式见表5-12）

- 投标保证金退还说明格式（格式见表5-13）

- 中标服务费承诺书（格式见表5-14）

- 其他资格证明材料

  - 技术文件部分

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术方案、产品说明（可以提供投标产品中文说明书、彩页、照片，产品资料附件）及相关证明文件；

- 节能环保产品可以提供相关的资质证书；

- 节能产品、环境标志产品（格式见表5-15）

- 技术规格偏离表（格式见表5-16）

- 中山职业技术学院体育馆弱电系统建设方案（格式见表5-17）

- 售后服务计划（格式见表5-18）

- 验收方案（格式见表5-19）

- 培训方案（格式见表5-20）

- 采购人配合条件（格式见表5-21）

- 投标人认为必要的其他技术资料。

投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上页码并装订成册，不得出现缺页、重页。

- 投标报价说明

  - 投标人应按招标文件格式要求填写《详细报价清单》。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 投标货币

  - 投标人提供的货物和服务价格用人民币报价。

- 证明投标人合资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和系统安装调试、验收的详细说明。

- 投标保证金

  - 投标人必须提交金额为：

¥ 15,000.00 元   （大写：人民币壹万伍仟元整）

投标人按交纳的投标保证金作为其投标文件的一部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。

  - 投标保证金必须在2012年08月28日下午5：30之前到达采购代理机构帐户上，并在递交投标文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金以银行划帐方式提交，应同时满足下列规定：

a）  收款人：广东志正招标有限公司中山分公司

开户行：中国工商银行中山市银兴分理处

帐  号：2011 0236 0920 0018 404

b） 注明招标编号。

  - 凡没有根据投标人须知的规定随附投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

  - 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后或在发出《招标结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（保证金不计利息）。

  - 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

a）中标人按《投标人须知》规定签订合同。

b）中标人按《投标人须知》规定支付了中标服务费。

c）如果中标人拒绝支付规定的中标服务费，采购代理机构/采购人有权在投标人所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

a）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b）中标人在规定期限内未能按《投标人须知》规定签订合同，或未能按《投标人须知》规定接受对错误的修正。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标而予以拒绝。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备投标文件正本一份，副本七份和与标书内容相同的电子标书一份（软盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。

  - 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

  - 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 传真和电传的投标文件将被拒绝。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

  - 投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （四）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 正本和电子标书一起封装，副本七份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

  - 封套均应按以下要求标记：

“递交：广东志正招标有限公司中山分公司

项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

  - 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封，概不负责。

  - 为方便开标唱标，开标一览表（原件）、法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，封口处加盖公章并由法定代表人或其委托人签字。

  - 投标保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“投标保证金”字样。

  - 请在递交投标文件时同时带上投标保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定；

  - 本次招标的投标文件递交时间见第一部分《投标邀请函》的规定，采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间。在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按本节对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标。

  - 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

## （五）开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构按《投标邀请函》规定的时间和地点公开开标。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

  - 开标前先检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标价格以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

  - 采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 公开招标失败后的处理

  - 如果开标当天，符合采购要求的投标人不足法定3家，本项目将重新组织采购或经上级主管部门同意后转换采购方式继续进行。若采购方式转为竞争性谈判或单一来源采购的，原招标文件转为谈判文件。

  - 采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。

            - 谈判原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。

            - 评审办法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

            - 评审程序

谈判小组对每个报价人的报价文件进行初步审阅。初步审阅结束后，谈判小组集中与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。谈判小组对报价人的最终报价进行评议和比较，并从通过符合性评审的报价人中根据评审办法推荐成交候选人，谈判小组写出谈判结果《评审报告》。

            - 最终报价结束后，谈判小组对各报价人的报价文件进行初步评审，报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

              - 报价人不符合合格报价人的基本条件；

              - 报价人未提交保证金或金额不足的；

              - 报价有效期不足的；

              - 主要技术规格和参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

              - 不接受谈判小组修正的报价总价的。

            - 谈判小组对入围的报价人的报价进行修正得出经过算术错误纠正、折扣、为遗漏和偏差进行的调整以及其它规定的评比因素修正后得出的评标价，在实质性响应谈判文件，在技术和商务部分都能满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各报价人的报价从低到高排序，推荐最低评标价的报价人为成交候选人。报价相同时，由谈判小组根据报价人按照2009年以来完成过单项金额50万以上同类型项目的数量多少（以合同为准）确定第一成交候选人，数量多的则为第一成交候选人，并写出本次谈判的《评审报告》。

            - 谈判小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

② 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

③ 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评分时计入报价；

④ 如某报价人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的报价人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为成交价格。若该报价人被确定为成交供应商，合同价以其原报价为标准；

⑤ 谈判小组认为应该调整的价格。

⑥ 对小型或微型企业投标的扶持，按本部分32条“第二阶段：详细评审”第2款 “评分标准”c项“价格的核准和评分”中“对小型或微型企业投标的扶持”计算。

            - 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

            - 最终报价超出项目预算将被拒绝。

  - 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

- 谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交供应商。

- 评标委员会

  - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐2名中标侯选人。

- 评标原则和步骤及评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

  - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人符合性审查。第二阶段：对通过符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。

  - 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

- 第一阶段：符合性评审

  - 评标委员会根据招标文件对投标文件进行符合性审查，检查投标文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足招标文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人不符合合格投标人的基本条件；

- 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

- 投标资料虚报或者谎报的；

- 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

- 投标报价超出项目预算；

- 投标报价有重大漏项或重大不合理；

- 主要技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。

  - 评标委员会根据资格审查需要，可以书面方式要求投标人对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，或对符合性评审资料复印资料提供原件查验核对，投标人应当按照评标委员会的要求以书面方式作出澄清、说明或提供相关资料原件核查。投标人不予澄清说明或没有提供原件核查的，其符合性审查不予通过，投标文件作无效投标处理。

  - 符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数。

  - 符合性评审标准：详见附表2-1。

- 第二阶段：详细评审

  - 评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细技术、商务、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分（精确到小数点后2位）和商务评分（精确到小数点后2位）。对各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，余下的得分的算术平均值即为该投标人的技术评分（精确到小数点后2位）和商务评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名。最后，评标委员会将依据综合得分的次序推荐中标候选人。

  - 评分标准：

a）商务评分标准：详见表2-2。

b）技术评分标准：详见表2-3。

c）价格的核准和评分

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

② 对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

③ 对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价。

④ 对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。

⑤ 对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

⑥ 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

- 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 对小型或微型企业投标的扶持：

①	投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

②	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

③	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

④	本条款中两种修正原则不同时使用。

- 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

- 价格评分：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分100。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／评标价)×价格权重×100

  - 权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40％ | 30％ | 30％ |

  - 综合得分

综合得分=商务得分＋技术得分＋价格得分

- 投标文件的修正和澄清

  - 为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式进行，最终要以书面形式确认，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

  - 评标委员会和采购人在评标过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件的原件。

- 中标人的确定

  - 根据评标委员会评审的结果，由采购人/采购人依法确定中标人。

  - 如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标及采取其它采购方式。采购人对受影响的投标人不承担任何责任。

- 招标结果公示

  - 采购代理机构将预中标结果在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中山市政府采购网(www.zhongshancz.gov.cn/cgzx)、采购代理机构网站（www.tender.gd.gov.cn）等相关媒体公示。

- 中标结果公告

  - 采购代理机构将在上述相关媒体上公告中标结果。

- 质疑

  - 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

  - 投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

    - 质疑人的名称、地址、电话等；

    - 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

    - 提起质疑的日期；

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

地    址: 中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

邮    编：528400

电    话：0760-88808187，88811601                传    真：0760-88819856

联 系 人：郑小姐

- 投诉

  - 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。

  - 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

  - 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

监督管理机构名称：中山市政府采购管理办公室

地    址：中山市兴中道63号财政局一楼	  邮    编：528403

电    话：0760－88266136、8266137        传    真：0760－88266215

## （六）授予合同

- 资格后审

  - 评标委员会保留复核在评审过程中或者审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果复核或审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新招标。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 中标通知书

  - 在投标有效期期满之前，中标结果公示通过后采购代理机构将用信函的方式向中标人发出经采购人或采购人以及采购代理机构双方确认的书面《中标通知书》。本《中标通知书》不能作为办理货物进口手续的凭证。中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人无正当理由改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《招标结果通知书》。

- 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。采购人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，采购人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。

- 签订合同

  - 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件和副本各一份备案。

  - 中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同（除不可抗力外）。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为中标人放弃中标资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且综合得分次高的投标人为中标人。

- 中标服务费

  - 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列:

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.10% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

例如：某项目货物类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 = 4.8万元

  - 本项目以货物招标收费标准收取中标服务费。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票、支票或现金的形式支付。

  - 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 中标服务费不在投标报价中单列。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司中山分公司所有。

附表2—1：

符 合 性 审 查 表

| 序号 | 投标人 | 投标 保证金已递交 | 投标人符合合格投标人的基本条件 | 投标 有效期 | 投标文件主要资料齐全 | 参加现场勘查并签到 | 投标文件签署合格 | 投标价格是固定价 | 投标报价不高于本次招标项目由采购人核准的预算金额 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 主要技术规格和参数满足要求 | 商务无 重大保留或偏差 | 实质性响应招标文件 | 是否同意进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、“投标报价不高于本次招标项目由采购方核准的预算金额”一项出现不符合打“×”的，则不能进入下一阶段评议。

3、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。

评委签名：                                                                                                                                                       日    期：

附表2-2：

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分 |  |  |  | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-90% | 90-75% | 75-60% | 60-30% |  |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 1 | 商务响应程度 | 10 | 对招标文件商务部分各条款的响应程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 2 | 公司规模、实力 | 30 | 综合资质及社会信誉度评价（相关权威的机构颁发的关于企业信誉的证书） | 7.5 | 5 | 3 | 1 |  |
|  |  |  | 具有具有省级公安部门颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资质的，有得7.5分，无得0分 具有建筑智能化工程设计与施工资质证书或建筑智能化工程专业承包企业资质的，有得7.5分，无得0分 具有软件企业认定证书的，有得7.5分，无得0分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目经理资质 | 10 | 项目经理的资质和等级,从事类似项目情况介绍 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 4 | 投入本项目的人员实力 | 10 | 实施本项目人力资源评价 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 5 | 技术、售后服务能力 | 20 | 投标人售后点服务（技术支持、服务网点情况、保修承诺、维护服务的情况），售后服务计划，工程服务人员、项目经理经验等；网络摄像枪、扩声系统、电脑提供三年售后服务承诺函酌量加分； 中山市内有直属（分公司或子公司）酌量加分（提供工商登记资料证明） | 20-18 | 18-15 | 15-12 | 12-6 |  |
| 6 | 业绩 | 20 | 2009年以来完成的同类项目的经验或业绩情况；有相关集成项目的经验或业绩优先（提供合同或验收报告为准） | 20-18 | 18-15 | 15-12 | 12-6 |  |
| 合计 |  | 100 | 得分总计 |  |  |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

附表2-3：

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分 |  |  |  | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-90% | 90-75% | 75-60% | 60-30% |  |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 1 | 对中山职业技术学院体育馆弱电系统采购项目的总体理解程度 | 10 | 包括对项目现状、设计方案的理解程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 2 | 先进性 | 10 | LED显示屏材料的的技术指标满足程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
|  |  | 10 | 灯光音响、网络监控平台材料的技术指标满足程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
|  |  | 10 | 控制软件产品的技术指标满足程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 3 | 中山职业技术学院体育馆弱电系统技术方案及兼容性 | 10 | 中山职业技术学院体育馆弱电系统的完善程度 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 4 |  | 10 | 与学院前期弱电系统（特别是与网络监控平台）的兼容性 | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 5 | 系统实施方案 | 10 | 系统的实施方案的完善程度； | 10-9 | 9-7.5 | 7.5-6 | 6-3 |  |
| 6 | 在售后服务和品质保证方案和承诺方面采取各种措施的可行性、保障性 | 5 | 考察各投标人的售后服务计划和品质保证方案、售后服务措施、维护技术力量、响应时间是否满足实际需要。 | 5-4.5 | 4.5-3.75 | 3.75-3 | 3-1.5 |  |
|  |  | 15 | LED显示屏的售后服务计划，保质期：5-7年得5分；8-9年得10分； 10年以上（含10年）得15分；低于5年不得分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目管理（交货期及安装调试等） | 5 | 考察投标人的施工组织计划、对所提交货期长短及安装调试计划，按照该方案的可操作性及详细程度。 | 5-4.5 | 4.5-3.75 | 3.75-3 | 3-1.5 |  |
| 8 | 节能产品、环境标志产品认证 | 5 | 以认证证书为准（没提供证书不得分） | 5-4.5 | 4.5-3.75 | 3.75-3 | 3-1.5 |  |
| 合计 |  | 100 | 得分总计 |  |  |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

第三部分   用 户 需 求 书

总   则

            - 本项目所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为放弃抗辩的权利，完全满足采购人的要求（包括延伸意义）。

            - 本项目报价应包括：标的设备供货、其他附件、安装配件、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等相关的全部费用。

            - 本项目所涉及设备品牌及供货商名称仅供参考，不作为指定品牌及厂家，加注“★”的内容为必须响应满足的重要指标，如不响应或响应不足，视为非实质性响应招标文件的要求。投标人所提供产品的性能、配置参数等不能低于招标文件所提出的要求。

            - 优先采购符合节能环保标准的产品。

            - 属于“节能产品政府采购清单（最新一期）”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（最新一期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

            - 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

            - 本项目钢结构部分的施工，由中标人包含，中标人需具有相关资质，如中标人需要分包，要提供分包单位的资质材料给采购方确认并同意，未经采购方同意不得擅自分包否则一切事宜及责任由中标人承担。

            - 本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

            - 本项目不接受联合体投标。

### 中山职业技术学院体育馆弱电系统清单汇总

| - 序号 | - 项目名称 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 弱电工程 | - 清单详见附件（工程量清单作为报价的参考依据，实际工程量按图纸施工） |
| - 2 | - 钢结构工程 |  |
| - 3 | - 体育馆招牌字体制作（附：字体效果图） |  |

### 项目概况

中山职业技术学院体育馆属于多功能体育馆，可举行篮球、乒乓球、羽毛球、体操等的各项体育训练、教学和比赛，并可举办大型报告会并兼作文艺演出。

多功能体育馆对比传统的“纯”体育馆在结构上的一个最大特点是：除了比赛场地和观众席之外，必须设置一个供会议特别是供演出用的舞台；同时在会议或演出时,比赛场地往往将变成为主要的观众席坐区。由于上述特点,因此在进行多功能体育馆的建声、电声和灯光系统设计时，所依据的技术标准、器材的系统配置以及具体的布局形式等都必然具有一定的特殊性和复杂性。

本体育馆可容纳近3千名观众，设三面观众席，要求可以在主席台(舞台)和南北观众席前设置有千余座的流动座席；举行较大型的会议或文艺演出时，可搭建临时扩展的舞台，并在整个比赛场地设置流动座席。

1.1项目内容

本体育馆项目内容主要包括以下4个子系统：

1.1馆内音响扩声系统及室外流动扩声系统；

1.2视频监控系统；

1.3公共广播系统；

1.4 LED屏显示系统及比赛记分系统；

2.1项目要求

整个系统的功能效果需充分满足各类体育训练、比赛、大型会议、科技文化交流以及综合性的专业文艺演出与群众性歌舞文艺活动的需要，力求使整个系统具有先进性、通用性、可靠性并具有一定的前瞻性，使整个项目具有较高的性能价格比。具体体现在以下几点 ：

### 2.1.1先进性和前瞻性

现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本项目在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。本项目中所选用的音箱、功放、数码控制器、自动混音台、监控设备、广播设备和LED屏设备等都必须是公认的较新型的高档设备。

但由于现代科学技术的飞速发展，业主方投资也不可能一次性过高的投入，故必需充分考虑今后的发展需要，项目系统应具备前瞻性和可扩展性。例如：今后需要再增加新型音箱、功放和多媒体视频系统等，需对此作充分的考虑，留有一定余量便于今后的扩展和升级。

### 2.1.2科学性和规范性

严格按照国家有关标准进行设计、施工、调整和测试。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。确保整个工程各项技术指标均达到国家有关标准，经得起各方面的检查和较长时间的严格考验。

### 2.1.3安全性和可靠性

多功能体育馆的设计必须安全、可靠，本项目必须充分考虑采用成熟的技术和产品，在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。在管道和线路敷设、设备安装、系统调试及对甲方人员的技术培训和售后服务等方面，都将充分满足可靠性的要求。

### 各系统性能指标及设备技术参数

1.1馆体扩声系统

### 1. 1系统划分

该体育馆的扩声系统分为以下4个部分，具体如下:

- 音响设备；

- 信号控制设备；

- 信号处理设备；

- 系统音源设备；

### 1.2系统目标

为了达到上述各项要求，参照原广播电影电视部部颁标准《厅堂扩声系统一级指标》规定的“语言和音乐兼用的扩声系统一级指标”，该馆比赛大厅扩声系统需达到下列技术指标：

- 最大声压级（空场稳态准峰值声压级）125Hz-4KHz内平均声压级大于或等于98dB。

- 传输频率特性 在125Hz-4KHz的平均声压级为0dB，在此频带内允许大于或等于+/-4dB。

- 传声增益125Hz-4KHz的平均值大于或等于-10dB。

- 声场不均匀度1KHz，4KHz时小于或等于8dB。

### 1.3音箱的布局和选配

随着科学技术的进步，特别是数字技术在音频领域中的广泛应用，使得声信号的记录与重放有了很大的改善。但音质的好坏不仅与设备有关，还与声学环境和人耳的听觉特性有关，在同样设备的条件下后者显得更为重要。在扩声系统设计中，我们要求：

- 针对“声学环境与人耳的听觉特性”进行科学的论证与设计；

- 以观众厅实际建声条件为基础；

- 紧密围绕“音质、音色、方向感、响度与传声增益、稳定性”五项要素相对应的技术要求进行化设计。

从总体上来说，音箱的选配取决于工程的功能指标、风格、档次和投资。就指标而言，是主要根据声场所期望的最大声压级、声场的均匀度、传输频率特性以及厅堂空间的大小、混响时间等来决定音箱的总功率、音箱的数量、每只音箱的额定功率、频响特性及其应能提供的最大声压级。

由前述音箱的布局可知，一项工程可能使用很多的音箱，其中最重要的是主音箱。主音箱通常不止一只，而是有若干只，或是由若干只音箱组成若干个群组。每只音箱（或每组音箱群组）应有的额定功率可按下式估计：

10lgPe=SPL+20lgr-SPLs

式中：Pe—音箱的额定功率（W）

SPL—听音区期望的声压级值（dB）

r—音箱与听音区的距离（m）

SPLs—音箱灵敏度声压级值（dB/W.m）

在扬声器选型时，我们对扬声器的“频响、灵敏度、输出功率、指向性（指向性因数Q值）、与功率放大器的配接”等主要技术参数进行充分对比分析，并通过针对以下几点对扬声器进行分析。

- 扬声器的指向性、扬声器之间的干涉效应

- 扬声器的安装位置与角度

- 各扬声器的输入功率分配

- 各扬声器的声线交叉覆盖情况

经过以上分析、采用世界著名品牌扬声器产品；

### 1.4主要设备技术参数要求

舞台扩声系统

| 名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| DVD机 | 1）兼容光盘格式" DVD/SVCD/VCD/CD/DVD-Audio/SACD/ CD-R/-RW/DVD-R/-R DL/-RW (Video Mode, VR Mode W/CPRM) DVD+R/+R DL/+RW (Video Mode)" 2）压缩视频及音乐文件播放 WMV、 DivX、JPEG照片浏览器、HD JPEG、MPEG4 AAC、MP3、WMA、图片+音乐合成系统(JEPG幻灯片配音乐) 3）视频特性：双制式纯影院逐行扫描 音频特性：192kHz/24-bit音频数/模 |
| 双手持无线话筒 | 主要配套设备：1台接收机，2只无线手持话筒 1) 接收机采用电解防锈工艺并经过静电砂纹喷涂 2) 防锈耐磨自动频率选择和发射机自动设置 3) 系统采用高性能的语音压扩技术 4) 手持配备防按震圈，适合户外小型演出、会议室、教室等场所 5) 半U金属机箱内建单通道接收模块，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量 6) 采用UHF PLL电路，纯自动选讯（True Diversity）接收方式，配合音码及杂音锁定静音控制 7) LCD液晶显示，可同时显示RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率、静音水平、等多项功能 8) 具有自动搜寻不受干扰频道功能 具有IR 自动频道追锁功能 9) 使用方便、功能强大、特性稳定，能在各种复杂的专业演唱环境下，获得满意的效果 10) 采用UHF PLL电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止噪声的干扰 11) 1U金属机箱内建双频道接收模块，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。 12) 具有自动搜寻不受干扰频道功能，只要一按 UP/DOWN，接收机就立即自动扫描预设之 200 组互不干扰频率，并锁定不受干扰的工作频道。 13) 本机种是装置最容易、使用最方便、功能最强、特性最稳定的豪华型机种，能在各种复杂的专业演唱环境下，获得最满意的效果。 |
| 双领夹无线话筒 | 主要配套设备：1台接收机，2只无领夹话筒 1) 接收机采用电解防锈工艺并经过静电砂纹喷涂 2) 防锈耐磨自动频率选择和发射机自动设置 3) 系统采用高性能的语音压扩技术 4) 手持配备防按震圈，适合户外小型演出、会议室、教室等场所 5) 半U金属机箱内建单通道接收模块，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量 6) 采用UHF PLL电路，纯自动选讯（True Diversity）接收方式，配合音码及杂音锁定静音控制 7) LCD液晶显示，可同时显示RF/AF及自动选讯信号强度，频道、频率、静音水平、等多项功能 8) 具有自动搜寻不受干扰频道功能 具有IR 自动频道追锁功能 9) 使用方便、功能强大、特性稳定，能在各种复杂的专业演唱环境下，获得满意的效果 10) 采用UHF PLL电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止噪声的干扰 11) 1U金属机箱内建双频道接收模块，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。 12) 具有自动搜寻不受干扰频道功能，只要一按 UP/DOWN，接收机就立即自动扫描预设之 200 组互不干扰频率，并锁定不受干扰的工作频道。 13) 本机种是装置最容易、使用最方便、功能最强、特性最稳定的豪华型机种，能在各种复杂的专业演唱环境下，获得最满意的效果。 |
| 数字MD录放机 | 20比特A/D和D/A和ATRAC 4.5高音质的压缩系统 模拟(XLR平衡和RCA非平衡和数字(SPDIF，同轴)输入／输出 前面板数字输入(TOS) 取样率转换允许48kHz和32kHz数字信号转换到44.1kHz的MD信号 格式：数字MD音频系统 |
| 鹅颈会议演讲话筒 | 高音质宽频拾音，心型指向性电容话筒。鹅颈设计可灵活地把拾音头固定在某一方向，特别适合于演讲、论坛、会议等场合。快速安装卡侬插头，48V幻像供电。 |
| 八路自动混音台 | 八路智能混音台，既有智能会议混音器的各项功能，如优先设置、顺序发言等多种模式，同时也可当做一般调音台使用。每通道均设有可选择的EQ调节，具有一般调音台的使用功能每路均设有两种输入方式，即平衡输入和线路输入每路均有独立可选择的幻像电源，便于电容式和动圈式麦克风等多种输入方式的兼容使用可选择智能控制的通道数，便于更多器材的优化使 |
| 调音台 | 1) 24麦克风+4立体声线路输入 2) l4母线(立体声、4编组、6辅助、2效果器) 3) 低噪音、高精度的麦克风前置放大器 4) 幻像电源开关和接插式输入／输出 5) 3中心段通道均衡(中心频率扫描)和HPF 6) 指示灯ON／OFF开关o 7) 双SPX数码效果器 8) 单通道输出的可扫描LPF \对讲输入 9) 频率特性:20 Hz-20 kHz +1 dB，-3 dB @+4 dBu，600 Ω( 最小电平时带增益控制) 10) 总谐波失真:0.1%(THD+N)@+14 dBu、20 Hz-20 kHz、600 Ω( 最大电平时带增益控制) 输入灵敏度=-60 dBu-128 dBu 11) 单声/ 立体声输入增益控制44 dB 可变 12) 单声高通过滤器80 Hz 12 dB/ 八度 13) 通道输入衰减器0 dB/26 dB |
| 数字处理器 | 1) 2进6出的音箱处理器. 2) 2个输入电平由6个电平灯+1个削顶灯排列组成 3) 6个输出电平由5个电平灯+1个削顶灯+1个限幅灯排列组成. 4) 有2个模拟输入,1个立声体数字输入和6个模拟输出. 5) 每个输入有5段参数滤波器以及每个输出有7段参数滤波器.输入和输出滤波器都可以选择为贝塞尔和雪夫滤波器.输出上高通和低通滤波器达到24dB/Oct. 6) 输出限幅是RMS压限.限幅的THR范围高达-30dBu.22Us的步进, 7) 每个输入和输出通道有高达850ms的延时. 8) 输入之间和输出之间上都有连动功能.当这个机器作为安装机器时,参数改变时该功能可以让ramps关闭输出电平 |
| 专业数字均衡器 | 1)双31段1/3倍均衡器 2)可选择的提升 减范围：+/-6dB和+/-15dB； 3)40Hz低频切除滤波器； 4)互补增益控制电路，频点精确、音色平滑、圆润； 5)20dB可调降噪处理、实现真正无噪声输出 6)信噪比高于100dB； 7)40Hz的低频切除滤波器； 8)可调输入增益-12dB/+12dB； 9)前面板保护屏可覆盖调控旋钮及电位器，防止意外误操作； 10)每组延时1S |
| 八路电源时序器 | 1) 接入电源：AC220V,50HZ； 2) 断路器：40A； 3) 输出：1至12路：220V、10A、万能插座 |
| 观众席扬声器 | - 系统类型 两分频单15寸全频音箱 - 频率响应 45Hz-17KHz（-3dB) - 频率响应 40Hz-20KHz（-10dB),灵敏度 98dB - 最大声压级 124dB/130dB - 功率(RMS) 400W - 长期最大功率(RMS) 800W - 分频频率 1.7KHz 低音单元 1X15"纸盆低音 (75mm音圈),高音单元：1X3" - 额定阻抗 8Ω - 谐波失真 - 辐射角(H×V) 90°×40° - 接线形式 两个专业四芯插座 - 箱体结构 梯形箱，15mm 11层桦木层压板 - 箱体配置 固定飞机扣条，上下各2条专用吊装 - 表面处理 箱体表面黑色聚亚胺脂喷涂面网 搬运：2X木把手 15）获得演艺设备行业优质产品证书 16）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 17）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 18）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 比赛区扬声器 | 1) 系统类型 两分频单15寸全频音箱 2) 频率响应 45Hz-17KHz（-3dB) 3) 频率响应 40Hz-20KHz（-10dB),灵敏度 98dB 4) 最大声压级 124dB/130dB 5) 功率(RMS) 400W 6) 长期最大功率(RMS) 800W 7) 分频频率 1.7KHz 低音单元 1X15"纸盆低音 (75mm音圈), 高音单元：1X3" 8) 额定阻抗 8Ω 9) 谐波失真 10) 辐射角(H×V) 90°×40° 11) 接线形式 两个专业四芯插座 12) 箱体结构 梯形箱，15mm 11层桦木层压板 13) 箱体配置 固定飞机扣条，上下各2条专用吊装 14) 表面处理 箱体表面黑色聚亚胺脂喷涂面网 搬运：2X木把手 15）获得演艺设备行业优质产品证书 16）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 17）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 18）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 舞台主扬声器 | 1) 二分频15英寸钕铁硼内磁低频单元和3英寸压缩驱动器组成的倒相式全频音箱。 2) 指向性60°×40°频率控制至1kHz。 3) 先进的分频器免保护设计保证驱动器的可靠工作。 4) 灵敏度98dB（1m/1W)，最大声压级126dB。 5) 额定功率600W，峰值2400W。 6) 固定飞机扣上下各2条专用吊装。后置移运脚轮（可选配）方便移动。 7) 配置相应的吊装附件、吊点吊装重量可达到385kg，保证了音箱的安全。 8) 适用于中型会议室、多功能厅、教堂、礼堂以及一般的小型演出场所。 9）获得演艺设备行业优质产品证书 10）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 11）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 12）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 台唇扬声器 | 1) 系统类型 两分频单8寸全频同轴音箱 2) 频率响应 90Hz-20KHz（-3dB) 3) 灵敏度 94dB 4) 最大声压级 115dB/121dB 5) 功率(RMS) 140W 6) 长期最大功率(RMS) 280W 7) 分频频率 1.5KHz 8) 低音单元 1X8"纸盆低音 (75mm音圈) 9) 高音单元：1X3" 10) 额定阻抗 8Ω 11) 谐波失真 12) 辐射角(H×V) 90°×90° 13）获得演艺设备行业优质产品证书 14）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 15）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 16）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 返送扬声器 | - 系统类型 两分频单12寸全频返听音箱 - 频率响应 80Hz-16KHz（-3dB) ,灵敏度：98dB - 最大声压级 121dB/127dB（峰值） - 功率(RMS) 350W - 长期最大功率(RMS) 700W - 分频频率 1.8KHz,低音单元 1X12"铷铁硼内磁低频单元，高音单元：1X3"铷铁硼高音压缩驱动器 - 额定阻抗 8Ω - 谐波失真 - 辐射角(H×V) 45°×45° - 接线形式 2XNL4 - 箱体结构 梯形箱，15mm 层压板 - 箱体配置 - 表面处理 箱体表面黑色聚亚胺脂喷涂面网表面黑色喷粉搬运：2X木把手 14）获得演艺设备行业优质产品证书 15）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 16）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 17）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 舞台超低频扬声器 | - 频率响应（-3dB）（-10dB）；40Hz-300Hz 35Hz-600kHz - 系列类型；一只18英寸内置分频器低频单元倒相式低频音 - 额定功率；500W - 灵敏度（1m/1W)；97dB - 最大声压级(1W)；124dB/130dB(峰值) - 阻抗；8Ω 7）获得演艺设备行业优质产品证书 8）厂家有声频工程企业综合技术等级证书一级、专业音响工程综合技术能力等级一级 9）获得欧盟、美国及中国等国家的电器产品安全认证、欧盟环保认证，产品完全符合各认证国使用标准 10）产品的生产厂家专业音箱高精度GLL 数据被收录进入世界最知名专业声学设计软件EASE 库中（提供德国AFMG公司EASE 中文官方网站备查询） |
| 观众席扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路。当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5)具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×800W，4Ω负载 2×1200W，8Ω桥接 1400W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 主音箱扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路。当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5)具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×800W，4Ω负载 2×1200W，8Ω桥接 1400W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 台唇扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路，当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5)具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×600W，4Ω负载 2×900W，8Ω桥接 1800W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 返送扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路，当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5) 具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×600W，4Ω负载 2×900W，8Ω桥接 1800W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 比赛区扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路。当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5)具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×800W，4Ω负载 2×1200W，8Ω桥接 1400W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 超低频扬声器功放 | 1) 性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作，短路保护功能；它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作，扬声器的保护电路。当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5)具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6)开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7)输出功率：8Ω负载 2×1000W，4Ω负载 2×1500W，8Ω桥接 2200W 8)频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：25V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB |
| 会议主机 | 1)系统主机最多可连接93台发言单元，通过扩展口接入扩展主机（多个扩展主机之间"手拉手"连接方式），最多可接入900-4000台发言单元，且相互无干扰。 2)发言人数限制功能 3)先进先出功能 4)指定发言模式 5)内置均衡器，可以对系统输出的音频信号进行高、低音调节，以适应不同的听觉要求 6)内置移频器，可以有效抑制啸叫 7)配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能 8)配合电话耦合器可以进行远程电话会议 9)主机支持一路的摄像跟踪功能 10)语音激励 11)静态功耗：10W 12)最大功率：350W 13)输出功率：≤110W/24V 14)音频输出：阻抗：100Ω 15)方式：非平衡 16)话筒输入：阻抗：2kΩ 17)电平：-60dB 18)方式：非平衡 19)频率响应：60－12kHz 20)信噪比(S/N)：>80dB 21)谐波失真：<0.5% 22)过载波失真：<1% 23)串音衰减（1kHz）：>50dB |
| 会议主席单元 | 1)频率响应：100Hz—16KHz 2)灵敏度：—44dB±2dB 3)参考讲话距离：20-120cm 4)咪管长390mm 5)外观尺寸：153x135x58mm 6)净重：0.6kg 7)采用全新数控化设计 8)具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 9)单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 10)具主席优先制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表克风的发言态 11)系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 12)系统中主席单元不受限制功能的限制 13)可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 14)麦克风灵敏度高 15)单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 16)具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭 |
| 会议代表单元 | 1)频率响应：100Hz—16KHz 2)灵敏度：—44dB±2dB 3)参考讲话距离：20-120cm 4)咪管长度：390mm 5)外观尺寸：153x135x58mm 6)净重：0.6kg 7)采用全新数控化设计 8)具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 9)单指，具防气爆音功能，配有防风防护罩 10)可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 11)麦克风灵敏度高 12)单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 13)具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声 |
| 三基冷色灯 | 1)采用了当今流行三基色灯管作为光源，光线柔和，均匀无热辐射。显色性好达到了摄像机摄像要求，并且节能省电，灯管使用寿命达到一万小时左右。 2)适用于中小型演播室、会议室、多功能会议厅等。 3)电源： 220v/50Hz 4)色温： 3200K 5)功率： 220w |

流动扩声系统

| 名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| DVD机 | 1）兼容光盘格式" DVD/SVCD/VCD/CD/DVD-Audio/SACD/ CD-R/-RW/DVD-R/-R DL/-RW (Video Mode, VR Mode W/CPRM) DVD+R/+R DL/+RW (Video Mode)" 2）压缩视频及音乐文件播放 WMV、 DivX、JPEG照片浏览器、HD JPEG、MPEG4 AAC、MP3、WMA、图片+音乐合成系统(JEPG幻灯片配音乐) 3）视频特性：双制式纯影院逐行扫描 音频特性：192kHz/24-bit音频数/模 画面浏览：JPEG照片浏览器 HD JPE 语言支持：中文: 2(简体, 英文) USB接口：支持 输出端口：HDMI 接口: 1 (to 1080p 产品功耗：12W，待机模式: 0.8WW 视频制式：PAL/NTSC 逐行扫描：支持 光头：双波长激光头 |
| U段单手持无线话筒 | 主要配套设备：1台接收机，2只无线手持话筒 |
| 16路调音台 | 1)16输入通道，8单声道+4立体声。 2)10个高性能话筒放大器带幻像电源开关。 3)通道内置通道压缩器。 4)所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。 5)7母线（3辅助、4编组）。 7)极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关。 8)轻巧耐用的机身设计MG166CX：5.5kg, |
| 数字处理器 | 1) 2进6出的音箱处理器. 2) 2个输入电平由6个电平灯+1个削顶灯排列组成 3) 6个输出电平由5个电平灯+1个削顶灯+1个限幅灯排列组成. 4) 有2个模拟输入,1个立声体数字输入和6个模拟输出. 5) 每个输入有5段参数滤波器以及每个输出有7段参数滤波器.输入和输出滤波器都可以选择为贝塞尔和雪夫滤波器.输出上高通和低通滤波器达到24dB/Oct. 6) 输出限幅是RMS压限.限幅的THR范围高达-30dBu.22Us的步进, 7) 每个输入和输出通道有高达850ms的延时. 8) 输入之间和输出之间上都有连动功能.当这个机器作为安装机器时,参数改变时该功能可以让ramps关闭输出电平 |
| 专业数字均衡器 | 1)双31段1/3倍均衡器 2)可选择的提升 减范围：+/-6dB和+/-15dB； 3)40Hz低频切除滤波器； 4)互补增益控制电路，频点精确、音色平滑、圆润； 5)20dB可调降噪处理、实现真正无噪声输出 6)信噪比高于100dB； 7)40Hz的低频切除滤波器； 8)可调输入增益-12dB/+12dB； 9)前面板保护屏可覆盖调控旋钮及电位器，防止意外误操作； 10)每组延时1S |
| 八路电源时序器 | 1) 接入电源：AC220V,50HZ； 2) 断路器：40A； 3) 输出：1至12路：220V、10A、万能插座 |
| 专业流动功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路。当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5) 具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6) 开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7) 输出功率：8Ω负载 2×800W，4Ω负载 2×1200W，8Ω桥接 1400W 8) 频率响应：20Hz～20KHz 9)输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10)输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11)谐波失真：≤ 0.1% 12)信噪比：≥106dB 13)转换速度：80V/us 14)阻尼系数：550:1 15)输入抑制比：≤-75 dB 16)重量：24Kg |
| 返送扬声器功放 | 1) 高性能精密型功率放大器。具有美的音色和优异的性能，外观新颖、工艺精湛、质量可靠。 2) 从整体设计到最微部份,P系列的精湛工艺反映出对质量、性能的承诺。其对音质的表现力传承了还原真实音色的风格，稳定性更是趋于完美。 3) 系列机型的保住电路不只停留在对扬声器的直流保护上面，更重要的是让它适应恶劣的工作环境，而能轻松地工作。 4) 采用完善的温控保护电路，较完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度达到90℃时，功放将自动切断与扬声器的连接，当温度回落到88℃时，功放将自动恢复并正常工作；短路保护功能，它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作；扬声器的保护电路，当功率放大器发生削波过载时，峰值检测电到路信号被削波，就能立即调整功放电路物工作状态，直到消除削波为止。 5) 8) 具有极好的信号转换特性。它具有非常小的谐波失真（THD)，互调失真（SMPTE-IM)，瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐。 6) 9) 开机软启动，防浪涌冲击保护，开机延时，关机哑音，防冲击保护。保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生。 7) 11) 输出功率：8Ω负载 2×600W，4Ω负载 2×900W，8Ω桥接 1800W 8) 12) 频率响应：20Hz～20KHz 9) 13) 输入阻抗：20KΩ/10KΩ 10) 14) 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 11) 15) 谐波失真：≤ 0.1% 12) 16) 信噪比：≥106dB 13) 17) 转换速度：80V/us 14) 18) 阻尼系数：550:1 15) 19) 输入抑制比：≤-75 dB 16) 20) 重量：22Kg |

2.1视频监控系统

### 2.1系统需求

体育场馆从建筑角度来看，空间高大，结构复杂，功能完善；从安防角度来看，由于体育比赛的集中性特点，人员流量会有突然增大到极限的情况发生，对于安防监控系统而言，如何在人流极限的情况下，避免突发事件，成为需要着重关注的问题；但是在没有赛事的时期，人员流量会近乎于零。所以，体育场馆的闭路监控系统设计，除要符合一般安防标准外，还要有灵活性、先进性、可靠性的特点。

随着电子技术、网络通信的日益发展，网络带宽的扩大，视频网络传输的可靠性越来越高，网络监控系统是完全基于计算机网络，以其为核心，结合安防监控的实际要求及多年来不断完善的安防理论和经验，运用最新的数字视频技术、现场总线技术、网络通讯技术建立一套软硬件相互结合、崭新、完整的安防体系，优化内部结构，减少不必要的环节，提高整体性能和响应速度，满足新技术不断发展的需要，并向用户提供全面的增值服务，将监控从安全防范提高到管理的高度，这是未来监控系统发展的方向。

闭路监控系统用于监视体育场馆、出入口人员监控、观众拥挤情况、场地中心比赛状态、有无急诊病人或可疑人物、设备机器工作状态等功能。监控系统同时是帮助体育场馆赛事的安全运营、有效管理的手段，需要有强大的管理功能、完善的软件、硬件的支持。

★为了方便校园监控的管理和使用，要求本次项目建设中所有摄像机的视频信号能接入到校方已建设完成的校园监控系统平台中。

### 2.2系统目标

按照与时俱进，结合实际，经济适用，统一规划、资源共享、节省开支、降低成本、安全保密的指导思想，在传统的建筑结构上采用现代化的计算机技术、传感技术、传输技术、安防技术、自动控制技术等各种先进技术来提高效率、降低损耗、节约成本。不断提高智能场馆管理、安全防范以及信息服务等方面的智能化程度，本次方案设计起到的作用主要有：

- 体育场馆的要害部位应安装视频监控设备，尽可能不要出现盲区，并宜能与相应的照明、入侵报警设施等设备联动。回放图像应能清晰分辨人员的脸部及体貌特征；

- 能够监视体育馆与外界相通的主要出入口；

- 能够监视体育场馆内人员的活动情况，回放图像应能清晰显示重要事件的全过程；

- 视频监控的记录资料的保存期一般不应少于30天，在有重要赛事时应对比赛期间的有关视频资料适当延长保存期。

### 2.3设备技术参数要求

- 高清网络摄像机

- 产品特点

高清红外网络摄像机采用百万高清CMOS感光器件，最高支持30帧/秒，充分满足用户的应用需求，低功耗，超强稳定；支持H.264压缩格式，保证图像质量的同时，有效降低网络带宽的占用；支持DDNS，PPPOE，DHCP，NTP，SNTP，TCP/ IP，ICMP，SMTP，FTP，HTTP，RTP，RTSP，UPNP等网络协议，支持录像FTP上传、报警E-MAIL发送，支持TF卡前端存储，为录像存储提供更便利的方式和可靠的保障；可用于室内外安装，具有红外防水功能，一般红外距离在30～45M，支持POE供电方式。

- 技术参数

| 摄像机 | 感光元件 | 1/3 CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 1280×720 （130万像素） |
|  | 操作系统 | 嵌入式Linux |
|  | 镜头规格 | 6mm,8mm,12mm,16mm 固定镜头可选 |
|  | 照度 | 0Lux |
|  | 红外距离 | 30-45M |
|  | 调节功能 | 对比度，饱和度，黑白，锐度，亮度 |
| 压缩 格式 | 压缩格式 | H.264 |
|  | 音频标准 | G.711 |
|  | 压缩输出码率 | 1M~2M (bps) |
|  | 输入信号 | 数字CMOS |
| 图 像 | 图像尺寸 | 1280×720 |
|  | 帧率 | 25FPS,最大可达30FPS |
| 功能 | 网络协议 | TCP/IP HTTP ARP TCP ICMP DHCP UDP SMTP FTP DDNS RTSP |
|  | ONVIF | 支持 |
|  | POE供电 | 可选 |
|  | ★TF卡 | 支持，最大支持32GB |
|  | ★动态域名解析 | 支持 |
|  | ★安全性 | 三级账号、密码、用户权限 |
|  | OSD | 支持 |
|  | 移动侦测 | 支持 |
| 外设 接口 | ★视频、音频 | 1路音频输入 1路音频输出 |
|  | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 以太网口 RS485接口 |
|  | 报警功能 | 一路报警输入一路报警输出 |
| 一般 规范 | 工作温度 | -25℃- +50℃ |
|  | 环境湿度 | <90% |
|  | 外型尺寸 | 190mm(长)ⅹ95mm(宽)ⅹ110mm(高) |
|  | 重量 | 1300g |
|  | 电源规格 | DC 12V2A / POE供电可选 |

- 高清网络球机

- 产品特点

红外网络中速球采用LG机芯，支持25帧/秒，充分满足用户的应用需求；具有记忆功能，在断电恢复后，能自动恢复断电前的状态，可进行360°无盲角扫描，彻底解决恒速球存在的绞线现象；支持H.264压缩格式，保证图像质量的同时，有效降低网络带宽的占用；支持DDNS，PPPOE，DHCP，NTP，SNTP，TCP/ IP，ICMP，SMTP，FTP，HTTP，RTP，RTSP，UPNP等网络协议，支持录像FTP上传、报警E-MAIL发送，支持SD卡前端存储，为录像存储提供更便利的方式和可靠的保障；可用于室内外安装，具有红外功能，红外距离一般为80-100M。

- 技术参数

| 摄像机 | 分辨率 | 540TVL |
| --- | --- | --- |
|  | 照度 | 0.01Lux |
|  | 倍数 | 270X(27×10 |
|  | 操作系统 | 嵌入式 |
|  | 红外距离 | 80-100M |
|  | 白平衡 | 支持 |
|  | 水平旋转 | 支持 |
|  | 垂直旋转 | 支持 |
|  | 旋转速度 | 6,9,12,15度/s 可调 |
|  | 调节功能 | 对比度，饱和度，黑白，锐度，亮度 |
| 压缩 标准 | 压缩格式 | H.264 |
|  | 音频标准 | G.711 |
|  | 输入信号 | CCD |
| 图 像 | 图像尺寸 | D1(720×576)，CIF(320×288),QCIF(177×144) |
|  | 帧率 | 25FPS,最大可达30FPS |
| 功能 | 网络协议 | TCP/IP HTTP ARP TCP ICMP DHCP UDP SMTP FTP DDNS RTSP |
|  | ONVIF | 支持 |
|  | POE供电 | 可选 |
|  | ★SD卡 | 支持，最大支持32GB |
|  | 动态域名解析 | 支持 |
|  | ★记忆功能 | 有 |
|  | ★安全性 | 三级账号、密码、用户权限 |
|  | OSD | 支持 |
|  | ★移动侦测 | 支持 |
|  | 硬件狗 | 杜绝死机 |
|  | 安全性 | 三级账号、密码、用户权限 |
| 外设 接口 | 视频、音频 | 1路音频输入 1路音频输出 |
|  | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 以太网口 RS485接口 |
|  | 报警功能 | 一路报警输入一路报警输出 |
| 一般 规范 | 工作温度 | -25℃- +50℃ |
|  | 环境湿度 | < 90% |
|  | 外型尺寸 | 222mm （直径）× 375mm（高） |
|  | 重量 | 3500g(含支架) |
|  | 电源规格 | DC 12V/4A |

- NVR视频管理服务器

- 产品特点

1、支持Windows、Linux、Unix等操作系统

2 、NVRAM记录运算资料及S.M.A.R.T硬盘管理

3 、支持集中报警处理和强大的日志管理功能

4、支持高清码流的存储和子码流的观看

5、满足各种环境下7x24小时不间断存储需求

7、 ★IPSAN/NAS一体化解决方案。非凡的容错能力

8、提供基于WEB的配置管理功能，简单易用

9、★针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案

10、完全标准化设备，兼容各类软件平台

11 、★为视频监控数据提供容错保护机制，切实保护客户的数据安全，支持Raid0，1，5等磁盘数据冗余技术

- 技术参数

| 系统 | 主处理器 | Intel多核处理器 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | Windows、Linux、Unix |
|  | 电源 | 单电源2个风扇 |
|  | ★风扇 | 冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时，支持在线更换 |
|  | 主板 | 服务器级（支持7×24小时运行） |
|  | ★内存 | 服务器级（带ECC校验）2GB可扩展到16GB |
|  | ★机箱 | 抽拉式硬盘架。 |
|  | 配置界面 | WEB GUI |
| 存储协议 | 存储协议 | ISCSI/ NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
| 视频性能 | ★视频接入 | 64路D1，或200路CIF |
|  | ★视频回放 | 30路D1，或120路CIF |
| 数据管理 | 硬盘个数 | 8×2T |
|  | Raid模式 | Raid0，Raid1，Raid5等 |
|  | 硬盘安装 | 独立硬盘支架，支持硬盘热插拔 |
|  | 硬盘扩展 | 支持扩展柜 |
|  | ★扩展柜/备份接口 | Mini SAS接口 3Gbps（可定制） |
|  | 硬盘热备 | 支持全局热备盘 |
| 网络接口 | 网口个数(RJ45) | 2个10/100/1000Mbps以太网口 |
|  | ★网口特性 | 双网口负载均衡绑定，或两个独立千兆网口 |
| 其他 | 电源 | 100V-240Vac, 47-63Hz |
|  | 整机功耗 | 280W~490W（含硬盘） |
|  | 工作环境温度 | -20℃~60℃ |
|  | 工作环境湿度 | 20%~80%（非凝露） |
|  | 储存环境温度 | -40℃~70℃ |
|  | 储存环境湿度 | 5%~90%（非凝露） |
|  | 安装方式 | 机架式安装 |

- 彩色液晶监视器

- 产品特点

1、多种模式选择输入；高亮度，全屏显示均匀，无差异，无拖尾

2、自适应3D数字降噪

3、DLTL（数字亮度瞬间增强功能）

4、DCT（数字色度瞬间增强功能）

5、自动肤色校正功能

6、★独有DNX（Digital Natural Expression），运动补偿图像处理技术

7、长寿命、低辐射、环保

8、★理与图像处理技术） 将亮度与红、绿、蓝三基色分别结合，进行3D处理，自适应3D数字降噪，DLTI（数字亮度瞬间增强功能），DCT（数字色度瞬间增强功能），自动肤色校正功能，独有DNX（Digital Natural Expression）运动补偿图像处理技术，1路AV、1路YC

9、★支持画中画(PIP、POP、PAP)

- 技术参数

| 分辨率 |  | 1920×1080P |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 标准颜色 | 16.7M |
|  | 最大颜色值 | Full Color |
| 液晶面板-屏幕 | 类型 | TFT-LCD |
|  | 显示对角线 | 22.0″(660.53mm) |
|  | 亮度 | 400cd/m2 |
|  | 对比度 | 1000:1 |
|  | 响应时间 | 5ms |
|  | 可视角度 | 左右170° /上下160° |
| PC信号 | 行频 | 52.2-81KHz |
| RGB输入 | 场频 | 60Hz |
| 视频 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
|  | CVBS输入/输出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
|  | S-video输入 | Y:1Vp-p,75Ω C:0.3Vp-p,75Ω |
|  | YUV信号格式 | - |
| 音频 | 音频输入 | - |
|  | 音频输出 | - |
| VGA支持模式 |  | 640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1080 |
| DVI支持模式 |  | - |
| HDMI支持模式 |  | 1路HDMI |
| AV模式 |  | 1路 |
| YC模式 |  | 1路 |
| 电源 |  | AC100～240V,50/60Hz |
| 最大功耗 |  | 50W |
| 工作环境 | 温度 | -20℃～60℃（-4°F～140°F） |
|  | 相对湿度 | 10％～90％ |
| 安装方式 |  | （金属支架）壁挂 |
| 操作方式 |  | 面板按键，选配遥控器 |
| 散热系统 |  | 双风扇散热 |
| 机壳颜色 |  | 深灰色 / 黑色(金属机壳) |
| 外形尺寸 | 整机外框尺寸（±1mm） | 整机宽500mm × 高295mm |
|  | 面壳边框尺寸（±1mm） | 左右单边10.3mm / 上下单边13mm |
|  | 液晶屏显示面积mm | 宽476.6mm × 高268.1mm |
| 重量 |  | 6.5kg |

3.1公共广播系统

### 4.1用户需求说明

体育馆区广播系统按照功能设计区域为：比赛大厅，运动员更衣室，体育训练用房，辅助用房及室外运动场等区域，要求设计为2个分区，每个分区单独寻呼，并且能各自播放背景音乐。

体育场内篮球场范围比较大，要考虑比赛时的观众的声音很大，紧急广播的声音要能超过观众的声音，扬声器选择和布点应充分覆盖整个场馆，保证每个角落音质清晰。

公共广播系统具体要求如下：

### 1.各个区域都要安装广播系统，以保证体育馆每个重要角落都可收听背景音乐、广播通知、寻人寻物启示等。

### 2.正常运营时间，各个功能区域需要同时播放相同或不同的广播节目，相同节目如开馆、闭馆的欢迎词、背景音乐，平时的观众导航、失物招领、寻物寻人启示等事务性广播。

### 3.各个区域的常规广播内容均可定时自动对相同或不同区域播放，播放区域可事先编排也可手动选择。

### 4.临时广播：通知、找人等事务性广播，可随时切换到手动控制。

### 5.系统用于公共广播的信号源来自系统配备的CD/MP3播放机和数码录音机。考虑到有少量来源DVD信号或广播电台信号的情况，中心机房增设数字调谐器和DVD机，由各分系统共用。

### 6.广播内容包括：用光盘类型的CD、MP3信号，例如背景音乐；预先录制的语音信号，例如解说语言；预先编组或编辑的组合信号；紧急通知信号；时钟提示信号等。

### 7.为了适应远距离传输，用于背景音乐的设备主要采用定压模式，用以提高保真度。

### 3.2主要设备技术参数要求

- 数码编程分区控制器

轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。

★USB接口，随机附送2G的SD存储卡及读卡器，可任意下载MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，方便、快捷。

★主机自带5进10出功率分区,实现编程自动或手动分区广播,打破传统的操作模式.随意打开分区通道。

24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。

内置监听功能，并可调监听音量。

★设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。

★消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开,触发警报器发声或电源时

序器打开电源。报警复位,转入正常广播。

★设网络总线分区控制,可控制16台单向分区器,最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动信号通断切换。

★全新编程模式,4个主程序,1个特殊备用程序,一键调用当天与明天程序运行。

停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。

功耗：30W

通信协议：RS422、RS485

★产品需提供国家强制性3C认证。

- CD播放器

1U机柜结构设计

兼容CD/VCD/MP3/DVD碟片

微处理集成芯片控制

VFD荧光英文显示屏

配置遥控功能

立体声输出

电源:~220V/50Hz

功耗:30W

★产品需提供国家强制性3C认证。

- 数字调谐器

标准机箱设计，1U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。

微电脑控制，轻触式按键操作。

高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。

调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。

电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。

石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定。

两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。

遥控器控制操作简单。  ★产品需提供国家强制性3C认证。

- 无线手持话筒

产品特点

多套机器同时使用，轻松避开各种干扰

特有发射机及接收机设置锁定功能，防止使用误操作

可同时使用多达200只发射机

音质要据KTV包房而专业设计

技术参数

系统指标

频率范围 520-920MHz（可使用的频率取决于当地的规定）

调制方式 宽带FM

★信道数自 100

发射机指标

音头 动圈式麦克风，电容式（领夹话筒，头戴话筒）

供电 2节5号1.5V碱性电池

电池寿命 30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时

- 报警信号发生器

2种报警音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或固化录音。

★2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）

3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频。

录、放音IC可存储长达2～3分钟的录音。

电源 ~220V/50Hz

功耗 30W

★产品需提供国家强制性3C认证。

- 前置放大器

★有10个输入通道，包括5路话筒，3路线路，2路紧急接口；

第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能；

每一通道均可独立调校音量，统一音调控制；

★4个紧急输入具有二级优先、强行切入优先功能；

★MIC1、2、3、4、5通道附设有线路辅助输入接口功能；

★产品需提供国家强制性3C认证。

- 纯后级功放（650W）

标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。

1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。

1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。

采用优质功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。

人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。

内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。

机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。

完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路       会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。

2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。

冷却方式:强迫风冷式

指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载

保护:上电、超温、过载、短路

重量:18.8Kg

输出功率： 650W

★产品需提供国家强制性3C认证。

- 纯后级功放（1000W）

标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。

1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。

1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。

采用优质功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。

人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。

内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。

机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。

完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路      会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。

2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。

冷却方式:强迫风冷式

指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载       保护:上电、超温、过载、短路

重量:26.7Kg    输出功率：1000W

★产品需提供国家强制性3C认证。

### 4.1LED显示屏系统

### 4.1需求分析

体育场馆中，大屏幕显示屏是体育场馆信息显示的主要手段。LED显示屏是利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕，具备可靠性高、高亮度、全彩化、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。

现计划在体育馆舞台上建设一块100多平米的全彩色led显示大屏，大屏显示面积为13.76M×7.68M，主要用于大型会议报告及文艺娱乐表演背景；在舞台前端上空建设一块15.6m×0.73m的条幅显示屏，主要用于会议条幅字幕显示之用；另在舞台对面两控制室之间建设一块1.8m×1.2m的比赛记分屏，用于体育馆内的比赛比分显示用；各屏均要求多点控制。★功能具备电视显示功能，含电视信号转换功能

### 4.2主要设备技术参数要求

- LED全彩大屏

| 序号 | 项目 | 三合一P10室内全彩技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素晶片构成 | 1红+1纯绿+1纯兰 |
| 2 | 功耗 | 最大功耗：500W/㎡使用功耗：100-500 W/㎡ |
| 3 | 灰度级 | 65536级 |
| 4 | 像素点形状 | 圆形，红绿兰3灯合1 |
| 5 | 像素点中心距 | 10mm |
| 6 | 单元板解析度（W×H） | 32点×16点 |
| 7 | 每平方米像素数量 | 10000点 |
| 8 | 单元板尺寸（W×H） | 320mm×160mm |
| 9 | ★屏幕亮度（平均值） | ≥1300cd/m2 |
| 10 | ★视角 | 水平≥140°，垂直向上≥140° |
| 11 | 屏幕重量 | <45kg/m2 |
| 12 | 供电要求 | 220V±15% 50Hz |
| 13 | 显示模式 | VGA640×480—VGA1600×1024 |
| 14 | 屏幕寿命 | 大于100，000小时 |
| 15 | ★画面刷新频率 | ≥1200HZ |
| 16 | 通信距离 | ≤170M（双绞线无中继）/10000M(光纤) |
| 17 | 相对温度 | —25℃～+60℃ |
| 18 | 相对湿度 | 10%—95%RH |
| 19 | ★控制软件 | 专用显示屏控制软件 |
| 20 | 可视距离 | 正面15--100m以内 |
| 21 | 通信接口 | VGA |
| 22 | ★控制方式 | 计算机实时控制, 屏幕与控制计算机机显示同步映像，点对点对应 |
| 23 | 整屏失控点 | ≤万分之0.5 |
| 24 | ★亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd |
| 25 | 系统平均无故障时间 | >10000小时 |
| 26 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 27 | 扫描方式 | 1/8扫描 |
| 28 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 29 | 常亮点 | 1年内≤2/10000 |
| 30 | 盲点 | 1年内≤2/10000 |
| 31 | 操作系统 | Windows98/Me/2000/Xp/win7 |
| 32 | ★亮度整定值 | 1200CD/㎡向下64级可调 |
| 33 | ★主驱动芯片 | Sm16126（黑胶黑面高亮度芯片） |
| 34 | 换帧方式 | 同步帧切换 |
| 35 | 散热方式 | 局部密封式对流散热方式（有进气和出气口当温度大于45℃时，有排气扇可自动倒风） |
| 36 | 输入信号 | PAL/NTSC/SECAM、S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI等 |
| 37 | 对地漏电电流 | < 3mA |
| 38 | 绝缘电阻 | 100MΩ |
| 39 | ★抗电强度 | 50HZ 1500V（交流有效值）1分钟情况下不击穿 |
| 40 | 温升 | 热平衡后，金属≤40K，绝缘≤65K |
| 41 | 屏体厚度 | 18.5CM |
| 42 | 平整度 | 整屏<±2mm,箱体间拼逢<2mm |
| 43 | 图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 |
| 44 | 图像调节 | 对比度、视觉、色温调节 |

- 控制电脑

主板：MATX/H61/GN

CPU：Intel I5 2400

内存：2GDDRIII1333

显卡：HD6450 1G

声卡：主板集成

网卡：主板集成千兆网卡

光驱：DVDRW

SATA硬盘：500G/7200/SATA2

键盘：PS/2防水功能键盘 须提供国家权威抗菌测试报告

一个com2口，USB：前面板2个（分离设计，间距不小于2厘米，互不干涉），后面板至少4个，前置1×Line-Out+1×Mic，后置1×Mic+ 1×Line In + 1×Line out，1个PCI Express×16，1个PCI Express×1 ，2个PS2接口

鼠标：防菌光电滚轮鼠标、接口为PS/2 须提供国家权威抗菌测试报告

随机软件：win7 基础版

其他：OKR（一键恢复功能）

显示器：19寸宽屏液晶低辐射显示器电磁辐射低于国家标准6dB,并提供认证证书。

机箱：不大于20升，全黑色，顶置电源开关、

售后服务及认证：主机和显示器三年原厂有限保修及上门，全国联保。原厂工程师上门给客户安装机器，服务承诺“2×2×365”（2小时响应，第2自然日修复，365天全年无休）。移动电话可以播打的400服务热线，支持手机小灵通移动电话拨打，原厂服务获得CCCS认证、商服务获得ISO 20000-1:2005管理体系认证，（所有证书必需加盖产品原厂商授权专用印章）

MTBF大于等于300000小时，原厂商通过ISO9000系列认证，符合中国/欧盟Rohs（无铅）标准，产品有3C认证、中国节能产品认证（CECP），电磁兼容性达到B级，低于34分贝的超静音（所有认证提供国家级权威机构证明文件）\ 获得广东省自主创新产品证书。（所有证书必需加盖产品原厂商印章）

比赛软件功能需求

★支持比赛种类：球类：篮球、足球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、手球、棒球、垒球、五人制足球、板球；

格斗：拳击、摔跤、武术、柔道、跆拳道；

田径：田赛、径赛；

体操：体操、健美；

水上：游泳、水球；

冰上：冰球、冰上曲棍球；

其它：击剑、毽球、赛马、自行车。

支持比赛类型达30余种。

比赛信息管理：可以预先建立参赛队及队员的登记信息表，各场比赛时，只需要从中选择相应的参赛队就可以了。

专业的记分牌：我们目前支持各种球类，田径类，格斗类，以及游泳等比赛的记分牌显示，所有的显示内容和布局除了参照相应的比赛规则外，还根据裁判的实际使用经验进行了优化。

高度可定制化：记分牌中的所有内容都可以以图形化方式进行重新布局，或者修改字体和颜色，让显示效果更贴近您实际使用的需要。

强大的媒体播放功能：可以在预先建立的媒体播放列表中，添加各类文字，图片，动画，以及比赛现场的实时视频。比赛过程中，可以迅速的在比分和媒体画面之间进行切换。

★方便的裁判操作界面：各类比赛的裁判操作界面都根据实际需要进行了优化，大多数常用功能只需要操作键盘快捷键即可完成。裁判还可以根据自己的使用习惯自定义各类快捷键进行打分操作。

详尽的比赛过程记录：比赛过程中所有的打分操作都将会被一一记录下来，便于日后查询和技术统计。

强大的网络协同功能：可以自由选择使用系统中的多个模块，以局域网互连的方式进行协同工作。

★丰富的显示方式：您可以针对各个显示屏分别定义其显示内容，如一个显示比分信息，另一个显示现场视频等。

★安全可靠：比赛过程中自动备份功能，电脑断电等故障后，只需轻点鼠标即可恢复先前画面。

可扩展性：可根据您的需要，连接外部电子计时器，或操作面板等硬件设备。

  - 工程质量标准

- 工程质量：合格，符合相关标准、要求。

- 施工安全：切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准JGJ59－99》执行。

- 文明施工：达到文明工地标准，按建设部的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）中有关文明施工的规定和省建委的《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字[1999]060号文件）及市建委的《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法（暂行）的通知（中建委[2001]15号的相关要求执行。

- 隐蔽工程项目在隐蔽前必须经采购人检查确认后才能隐蔽和进行下一工序。

- 施工期间，不得损坏施工现场附近的各种设备设施，如有损坏，由中标人按工程修复程序先验证损坏程序，在双方签字后开始修复，修复后要填写工程质量保证书。

- 本工程要求在车间加工半成品或成品运至采购人指定的地方安装。

### 质量保证及售后服务

      - 保修期内售后服务要求

- ★投标人须对提供的LED显示屏设备提供5年，其它所有设备提供不少于2年的质保期及免费技术支持服务（除用户需求特别要求外），质保期和技术支持服务自供需双方代表在签定验收报告之日起计算，费用计入投标总价。

- 在质保期内，投标人负责对其提供的设备进行维修保养，不再向用户收取费用。

- 在质保期内，投标人负责系统环境的维护。

- 设备故障报修的响应时间：每天8:30～17:30期间为1小时内到达故障现场。其余期间为2小时内到达故障现场，并保证在4小时内排除设备故障。

- 如果设备故障在检修12小时后仍无法排除，投标人应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供用户方使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由投标人负责。

- 所有设备保修服务方式均为上门保修，即由中标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，投标人应尽力配合相关应用开发商进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 投标人必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

- 提供24小时×365天的全天候客户咨询服务。

      - 整体售后服务要求

投标人必须具有相应的售后服务能力，提供良好的工程维护和技术培训服务。投标人必须注明售后服务机构的地址、人员组成、配件供应情况等。如因投标人售后响应的问题，投标人必须承担由此产生的一切费用及其损失；投标人应提供自已的售后技术支持中心的详细资料，要求投标人应填写“售后服务情况表”。

### 培训要求

      - 投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

      - 培训计划应至少包括设备的维护管理、故障的诊断与处理等方面的培训。

### 工期、交付使用及实施地点要求

- 工期：要求施工工期为40个日历天（含节假日）

- 交货地点：中山职业技术学院。

### 付款办法

      - 本合同签定并生效付合同总价的30％；全部货到并安装调试完毕并验收合格后支付合同总价的65%，，验收完毕一年后付清余款（合同总价的5%）。

### 包装、运输、保管及保险

      - 中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

      - 中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

      - 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

      - 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

      - 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

### 安装调试

      - 中标人负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

      - 中标人应提交详细安装进度表。

      - 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

      - 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

      - 调试：按国家相关验收规范进行。

      - 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

### 验收

      - 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

      - 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

      - 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

      - 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

      - 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

### 技术资料

      - 中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

      - 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料。

### 采购人配合条件

- 投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

第四部分   合 同 书 格 式

中山职业技术学院体育馆弱电系统

建设项目

合  同  书

项目名称：_________________________________

合同编号：_________________________________

签订地点：_________________________________

2012年    月    日

根据中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ(招标编号：ZZ21134016)的招标结果，________________（以下简称买方）与                 （以下简称卖方）就卖方向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

- 合同内容包括货物供货、运输、仓储、保险、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部相关服务。

- 货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 。 |  |  |  |  |  |  |

- 价格

1.  合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

其中：（1）货物总价：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（2）集成与售后服务费（含安装费、调试费、保修等）

（人民币）大写                                 (￥              )。

（3）培训费：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（4）运杂费、保险费：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（5）其它费用：

（人民币）大写                                 (￥              )。

2.  总价包括了货物材料、配套设施、软件、包装、税费（包括关税、增值税）、运费、保险费、安装、调试、培训费、图纸、资料、质保期内和免费上门服务期内等的全部费用。价格明细清单见合同附件   。

- 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。

- 货物产地及标准

  - 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

  - 标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 所有软件必须是正版并有制造商使用授权证明。

- 卖方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、工具等交付给买方。

- 卖方保证所售系统不会侵犯任何第三方权利。

- 包装、运输及保险

- 卖方所提供货物必须包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担。

- 由卖方负责根据买方指定的安装地点, 将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由卖方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 卖方负责项目交付前货物的保险，负责卖方服务人员服务现场的人身意外保险。

- 交货地点及完工时间

    - 交货地点：中山职业技术学院。

    - 项目完工验收交付使用时间：施工工期为40个日历天（含节假日、雨天）内完成所有设备的安装调试及验收合格交付使用。

- 付款

  - 付款办法：本合同签定并生效付合同总价的30％；全部货到并安装调试完毕并验收合格后支付合同总价的65%，，验收完毕一年质保期后付清余款（合同总价的5%）。

  - 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

- 安装与调试

  - 卖方派出的服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装调试本合同的货物。

  - 卖方派出的安装队伍须具有相应安装经验, 保证安装达到本合同附件中的安装、调试、保养服务条款的要求。

  - 卖方必须对买方现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。卖方在设备安装调试时要求不能影响现有网络的使用，如果实施过程中因卖方施工而造成的现有网络崩溃或瘫痪，一切责任将由卖方承担。

  - 卖方负责到买方指定的安装地点送货上门并进行安装调试，买方不再支付任何费用。

  - 卖方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

  - 安装所需工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

  - 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由卖方负责，但必须在买方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

  - 调试环境所需的电源、温度等由买方提供。

- 现场管理

1． 为便于管理，买方和卖方在项目期间的联络，应通过指定的卖方和买方的全权代表进行。

2． 从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，买方应实施必要的措施配合卖方做好施工现场的安全工作。

3． 卖方派出的服务人员须遵守买方的条例。

- 验收方式及质保期

  - 买卖双方按招标文件、投标文件及本合同和有关附件的规定进行验收，具体要求见合同附件          。

  - 因物品的质量问题发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由买方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

  - 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，从项目验收合格，买卖双方签署验收合格证书后起算。

  - 在质保期内如有货物或部件不能使用需更换，则该部分货物或部件质保期相应延长。

- 验收与测试

  - 卖方必须按照招标文件的要求进行验收。

  - 系统验收时，卖方对招标文件中所有设备、软件，应将与有关各厂商签约及有关技术合作、维修、服务等文件以副本等形式提供给买方一份，并作为系统验收必要条件之一。

  - 卖方负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、已在原厂家购买的三年保修服务证明、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付买方，缺一不予验收。

- 售后服务

  - 卖方须对提供的LED显示屏设备提供   年，其它所有设备提供不少于   年的质保期及免费技术支持服务，质保期和技术支持服务自供需双方代表在签定验收报告之日起计算。

  - 在质保期内，卖方负责对其提供的设备进行维修保养，不再向买方收取费用。

  - 在质保期内，卖方负责系统环境的维护。

  - 设备故障报修的响应时间：每天8:30～17:30期间为1小时内到达故障现场。其余期间为2小时内到达故障现场，并保证在4小时内排除设备故障。

  - 如果设备故障在检修12小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供买方使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由卖方负责。

  - 所有设备保修服务方式均为上门保修，即由卖方派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由卖方承担。

  - 对于不能明确是否是硬件出现故障时，卖方应尽力配合相关应用开发商进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

  - 卖方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

  - 提供24小时×365天的全天候客户咨询服务。

- 培训

  - 本项目实施过程中，卖方需对买方人员进行全面的技术培训。

  - 培训计划应至少包括设备的维护管理、故障的诊断与处理等方面的培训。

- 技术资料

- 卖方应于验收后向买方提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料等。

- 知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，买方免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任并赔偿因此给买方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

  - 中标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

- 产权与风险转移

  - 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由卖方转移至买方。

  - 货物损坏、灭失的风险在验收合格，买卖双方签署验收合格证书并交付使用时由卖方转移至买方。

  - 如货物不符合合同约定，买方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

  - 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

- 索赔

  - 验收不合格，买方有权根据有关政府部门的检验结果向卖方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额买卖双方商定降低货物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负有买方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

- 违约责任

  - 卖方交付的物品不符合合同规定的，买方有权拒收，卖方向买方支付货款总金额5%的违约金；

  - 买方无正当理由拒收物品，拒付货款的，买方向卖方偿付物品总金额5%的违约金；

  - 卖方逾期完工，每延迟一天按承包造价的2‰向采购人支付违约金，违约金总额以不超过合同价的10%为限。逾期交付超过20天，买方有权终止合同。

  - 由于卖方责任造成的拖延工期，卖方还应赔偿买方因此所增加的监理费酬金。

- 争端的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

  - 本合同的诉讼管辖地为买方所在地的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，卖方应立即以书面形式通告买方，证明事故的存在。

  - 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的完工期后三十天内仍不能完工验收，买方则有权解除合同，此时，买卖双方均不互提出索赔，买方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

  - 如卖方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

  - 中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由卖方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

- 其它

  - 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

  - 在执行本合同的过程中，卖方需遵守所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  - 除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  - 本合同正本一式三份，买卖双方、广东志正招标有限公司中山分公司各执一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：                                  卖方（盖章）：

买方法定代表（签字）：                          卖方法定代表（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围……………………………………………………………………………………

附件2  价格明细清单 ……………………………………………………………………………………………

附件3  货物交货及项目进度要求 ………………………………………………………………………………

附件4  安装、调试、培训、售后服务计划……………………………………………………………………

附件5  验收标准…………………………………………………………………………………………………

附件6  技术文件（包括图纸、手册等）………………………………………………………………………

附件7  招标文件…………………………………………………………………………………………………

附件8  投标文件…………………………………………………………………………………………………

附件9  中标通知书………………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和卖方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第五部分   投标文件格式

商 务 篇

## 表5-1  投标函

致：广东志正招标有限公司中山分公司

根据贵方为中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ的投标邀请函(招标编号：ZZ21134016)，签名代表         （姓名、职务）         代表投标人  （投标人名称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备与服务投标总价为（人民币）：

_______                 ____（大写），____________________（小写）。

2．我方郑重承诺：除《商务条款偏差表》、《技术规格偏离表》中的差异外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意采购人有权要求投标人按照招标文件的要求提供设备或服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．投标人的投标文件自投标截止之日起有效期为90天。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：					      传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：      年   月   日至      年   月   日

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

投标人名称（并加盖公章）：

日    期：

法定代表人授权书

致:广东志正招标有限公司中山分公司

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的                        （投标人名称）的在下面签字的                                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就广东志正招标有限公司中山分公司组织的中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ(招标编号为 ZZ21134016)的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投 标 人（并加盖法人公章）：

地    址：

法定代表人（签名或盖章）：

职    务：

被授权人（签名或盖章）：

职    务：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

## 表5-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人需提供相关部门出具认定贵公司属于小型或微型企业的证明文件，如不提供评审委员会有权将不予以价格扣除。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

## 表5-4  开标一览表

招标编号： ZZ21134016                                          金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 投标价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |  |  |

注：

- 此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中，此表内投标报价为最终价。

- 此表的总计系所有需采购人支付的设备材料、相关软件、备品备件、运费、安装及相关服务的金额总数即报价总价。

- 设备材料价格是包括了所含设备材料、安装材料及设备配件的制造或采购、包装、税费以及验收等的全部费用。

- 安装验收价格包括了设备和材料的安装验收等的全部费用。

- 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-5  详细报价清单

招标编号： ZZ21134016                                              金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置、性能说明及规格 | 所投设备是否属于小型或微型企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … |  | … | … |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … |  | … | … |
|  | 运费、安装、调试、检验费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务（售后服务）、人员培训 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其中（小型或微型企业所投设备总额）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人必须列出所有设备详细情况，包括设备原厂商、功能和性能、技术参数、数量、价格等等，包括设备清单中没有列出而项目实施必须的设备材料。

  - 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。

  - 投标人需在上表明确填写所投设备是否属于小型或微型企业生产（并出具所投设备生产厂家获得相关部门出具认定该公司属于小型或微型企业的证明文件） ，如不明确注明或没有提供相关证明文件，评审委员会有权对其不予以价格扣除。

  - 分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标总价。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

## 表5-6  商务条款偏差表

招标编号：ZZ21134016

| 序号 | 章节 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 请在上表填写与招标文件要求有差异的内容，包括优于/差于招标文件的要求；

- 投标人报价的内容与招标文件的商务要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写；

- 如果与招标文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出的关于该货物的全部指标。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-7  重要指标响应表

招标编号：ZZ21134016

| 序号 | 招标文件页数 | 节/段 | 招标要求（内容提要） | 投标人应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如招标文件中标有“★” 、“重要指标” 或投标人认为重要的内容，请在上表填写。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日    期：

## 表5-8 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                               电话号码： __________________

2、地    址：                               传    真：  _________________

3、注册资金：                               经济性质：  __________________

经营范围：

4、公司开户银行名称及帐号：

_______________________________________

地址：

_______________________________________

________________________________________

5、营业执照注册号：

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章）

- 公司简介

（自行描述）

三、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 | 速动比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |

注：请投标人在投标文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

四、投标人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

五、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

公司公章样本

公司标记样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-9 项目负责人/技术负责人简历表

招标编号：ZZ21134016

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工日期 |  | 工程质量 |  |  |

项目负责人/项目经理/技术负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-10  售后服务情况表

招标编号：ZZ21134016

| 售后服务中心 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 服务部门 总人数量 |  |  |  | 其中 专业维修人员数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 公司网址 |  |  |
| 产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于售后服务的通讯、办公、检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 售后服务中心主要专业技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职位 | 职责 |  | 学历/专业 | 获得认证资质证书 |  |  |  | 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  | 备注 |
| （此表可延长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-11  拟为本项目实施主要人员情况表

招标编号：ZZ21134016

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-12 2009年以来完成的同类项目一览表

招标编号：ZZ21134016

| 序号 | 项目名称 | 主要产品 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同要点（能反映合同标的、标的性能和当事人情况）的复印件，并加盖公章。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-13 投标保证金退还说明格式

退保证金说明

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我方为中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ[招标编号：ZZ21134016]所提交的投标保证金            元，请贵公司退还时划到下列帐户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

帐       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-14 中标服务费承诺书

- 承诺书号：ZZ21134016

致：广东志正招标有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的中山职业技术学院体育馆弱电系统建设项目Ⅱ（招标编号：ZZ21134016）中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室，户名：广东志正招标有限公司中山分公司，开户银行：中国工商银行中山市银兴分理处，帐号：2011 0236 0920 0018 404）交纳中标服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

投标人名称（并加盖法人公章）；

投标人法定地址：

- 投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

技 术 篇

## 表5-15  节能产品、环境标志产品

招标编号：ZZ21134016

本表为所投设备各型号的详细报价表，投标人应当详细、准确地填写。

| 序号 | 章节 | 型号、规格及要求 | 节能产品 | 环境标志产品 | 相关证明文件在投标文件的页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品型号的数量 |  |  |  | （节能产品报价／投标总报价） | 比重： % |  |
| 环境标志产品型号的数量 |  |  |  | （环境标志产品报价／投标总报价） | 比重： % |  |

注：1. 请在所列设备的所属类型（节能产品或环境标志产品）中打“√”

- 如果投标人所供应的产品型号众多，应在此表逐一列出全部产品的型号填写此表内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

## 表5-16技术规格偏离表

招标编号：ZZ21134016

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
| 二、 |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
| 三、 |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | 此表可延长 |  |  |  |

注：

★

- 投标人务必按照采购清单（或招标文件上对所采购货物技术要求）和投标产品的技术参数响应逐一填写此表内容。包括正偏离/负偏离招标文件的要求；

- 如投标人不填写或填写不完全，或所投产品与招标文件要求存在差异而没有在上表列明的，评标委员会有权认定该投标为无效投标。

- 投标人报价的内容与招标文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-17  中山职业技术学院体育馆弱电系统建设方案

计划书主要内容要求（但不限于下列要求）：

- 项目总述及评价

- 施工部署及施工平面图

- 项目组织机构人员配备及管理体系

- 施工进度计划及保证措施和违约责任承诺

- 项目实施的进度计划：对项目实施的各个阶段：工程设计阶段、设备订货阶段、工程实施准备阶段、系统建设阶段（包括系统安装调试、设备开箱验货、设备安装调试、设备安装、加电测试、设备调试配置、系统调试）、系统验收阶段的进度作出详细的计划；

- 对项目实施中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排；

- 对可能出现的非计划因素干扰提出控制措施。

- 劳动力、材料和设备投入计划及保证措施

- 项目质量保证措施及承诺

- 投标人需提出项目实施中的工程技术设计、设备采购、系统安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

- 关键分项项目的施工方案

- 安全文明施工保证措施及承诺

- 其它服务承诺

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-18 售后服务计划

| 安装与调试 |  |
| --- | --- |
| 售 后 技 术 维 护 服 务 | 主要内容应包括但不限于： - 维修技术人员情况； - 应急维修时间安排； - 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)； - 项目服务承诺。 |
| 承 诺 |  |

注：

- 表中应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(质保期内、质保期外)、主要零配件价格(质保期内、质保期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-19  验收方案

投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准、验收要递交的相关文件、报建资料、验收实施办法等。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-20  培训方案

为了更加深入的了解目前产品的性能及应用，投标人须针对本项目提供技术培训。

培训内容至少包括：

1）设备的基本组成部分，掌握设备安装的基本知识。

2）设备的使用及简单地维护。

3）通过培训保证人员能够独立操作，并能进行正常分析工作与简单的维护。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5-21 采购人配合条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：