xx广播电视台

播出机房应急备用电源操作流程

一、启用备用电源操作程序：

1、首先倒换电源闸刀从主用电源到备用电源。

2、观察发电机电源 开关是否处于关断位置。

3、确保发电机电源输出开关处于关断位置（OFF）后启动发电机。

4、观察发电机运行是否正常，仪表电压显示是否为正常值380V。仪表显示为正常值后才能合上发电机电源输出开关（ON）进行供电。

5、上述5个步骤要求15分钟之内完成。

二、恢复主用电源操作程序：

1、确认主用电源恢复正常后倒换电源闸刀从备用电源到主用电源。

2、关闭发电机电源输出开关到关断位置（OFF）。

3、停止发电机运行。