火灾现场勘验笔录

火灾事故调查人员进行现场勘验制作的文字记录。“勘验时间”填写每次勘验开始到结束的时间，具体到分钟；“勘验地点”填写勘验现场的具体位置；“气象条件”是指勘验时现场的气象状况。“勘验情况”应当如实反映现场勘验的过程和事实，主要载明以下内容：发现火灾的时间、地点；发生火灾单位名称、地址；现场保护情况；现场勘验过程和勘验方法；现场变动变化的情况以及反常现象；现场的周围环境、建筑结构；燃烧面积、人员伤亡情况，现场主要存放物品、设备及其烧损情况；尸体、重要痕迹物品的位置、状态、数量和燃烧特征；提取痕迹物品的名称、具体位置、尺寸、规格、数量、特征等；现场照片、现场图以及录像、录音的种类、内容和数量。

现场勘验结束后，相关人员应当在笔录上签名。有多个证人、当事人的，应当分别签名。同一现场进行多次勘验的，应当在制作首次勘验笔录后，逐次制作补充勘验笔录，并在笔录右上角用阿拉伯数字填写勘验次序号。

范例1：

第1次勘验

火灾现场勘验笔录

勘验时间：2014年1月28日8时30分至1月28日17时20分

勘验地点：开明市朝阳区朝阳市场成衣行

勘验人员姓名、单位、职务（含技术职务）：

王×       开明市朝阳公安消防大队        大队长（工程师）

李××     开明市朝阳公安消防大队        参  谋（助  工）

张×       开明市朝阳公安消防大队        参  谋（技术员）

气象条件：小雨，东南风2～3级，26℃～29℃

勘验情况：

一、火灾基本情况

2014年1月28日凌晨1时30分，开明市朝阳区朝阳市场成衣行发生火灾，1时40分朝阳公安消防大队接到报警，出动4台水罐车、21人于1时50分到达火场，3时16分将大火扑灭，灭火中队撤出市场后开明市朝阳公安消防大队即对整个市场进行了封闭保护，除了灭火必须的翻动外，火灾现场保存基本完好。28日8时30分，开明市朝阳公安消防大队组织大队有关技术人员对火灾现场进行勘验，按照环境勘验、初步勘验、细项勘验、专项勘验的顺序进行，使用了循线法、剖面法、逐层法等勘验方法。

二、环境勘验

该市场位于朝阳区2－603号，东面是蔬菜市场，南、北、西面是居民住宅。成衣行为一层混凝土框架结构，分南面行与北面行两部分，中间是过道。每部分由两排摊位构成，每排有10个摊位。摊位与摊位间采用铁丝网架分隔（摊位号见附图），共有40个摊位，面积为966平方米（21 × 46米）。该成衣行与周边（南、北、西面）居民住宅楼的间距均为6米，各摊位都搭盖有雨棚（用角钢、铁皮制成）。

该成衣行北面居民楼一楼面向成衣行方向的木制门都严重炭化，西起第3、4、6、7间外墙的瓷砖被烧掉落严重，居民楼外的雨棚被烧变形严重；南面的居民楼一楼面向成衣行的木制门表面炭化较北面轻，雨棚有烟熏痕迹，变形较小，外墙瓷砖保存完好，表面有烟熏痕迹。

成衣行北面雨棚除1号、10号摊位，其余全部往下坍塌，其中5号摊位前的雨棚完全掉落于地面，且翻转变形，4号摊位外的雨棚与1号摊位外的雨棚依次塌落呈东低西高的斜坡形，其中1号、2号摊位上的雨棚尚悬于半空。6号、8号、9号、10号摊位上的雨棚框架虽尚未掉落（7号摊位未设雨棚），但被烧软化变形严重；成衣行南面摊位外的雨棚只有35号被烧变形较重，其余较完好，有烟熏痕；成衣行西面摊位外的雨棚保存较完好，有烟熏痕。

三、初步勘验

对成衣行北面摊位进行勘验，发现只有5号摊位外的雨棚完全掉落于地面，且翻转变形，4号摊位外的雨棚与1号摊位外的雨棚依次塌落呈东低西高的斜坡形，最底点是5号摊位；6号摊位外的雨棚虽未掉落，但被烧软化下垂；5号摊位的铝制卷闸门被烧掉落于地残存较少，西侧烧损重于东侧； 4号摊位铝制卷闸门被烧掉落于地残存较5号摊位多，西侧烧损重于东侧；3号摊位铝制卷闸门被烧掉落于地，中间烧损较重残存较多。6号摊位铝制卷闸门被烧掉落于地残存较5号摊位多，东侧烧损重于西侧；7号摊位铝制卷闸门被烧掉落于地，中间烧损较重残存较多。

从摊位混凝土柱所贴瓷砖来看，5号摊位两侧的混凝土门柱中，西侧瓷砖（高度都为1.2米）距地0.4米以上全部掉落，东侧瓷砖上部有两排脱落； 6号摊位两侧的混凝土门柱中，西侧的瓷砖未被烧脱落，东侧的瓷砖全部脱落；4号摊位两侧的混凝土门柱中，东侧的瓷砖未被烧脱落，西侧的瓷砖全部被烧脱落。

成衣行北面摊位中只有5号摊位铝制卷闸门上部的铁丝网中部被烧软化，向下塌陷。

四、细项勘验

对5号摊位内部进行勘验， 该摊位占地为面积为12平方米，沿东、南、西面各放置有一个木制货架，在南面顶部用木板搭盖了一个放货的小隔层，着火后货架和隔层都被烧毁。

从塌落的方向来看，东面货架上的物品向西倒塌，西面货架上的物品微向北倒塌，南面隔层上的物品向北倒塌。5号摊位的中后部有一口盖上盖的水井，其上部有隔层上塌落的面条、卫生香等物，被烧情况是北端重于南端，西侧重于东侧；其西北角有一石磨，石磨的西北角被烧爆裂、剥落；水井的前部1.3米处有一箱听装饮料，其西侧被烧重于东侧，且被烧呈斜茬状，斜面向西。

五、专项勘验

对该处进行逐层勘验，发现放置于西北侧货架上第三层的几摞卫生纸，和第三层货架的木隔板都是下部被烧重于上部，地面原堆积的物品是上部过火下部保存完好。在其残骸内发现有若干段单股和多股的铜芯线，在距卷闸门0.37--0.45米处发现有电源排插内的弹簧、两片电源插头金属插片（其中一块从中间断裂）、一块电源排插内的铜片（铜片中部有严重的烧蚀痕）。

六、现场物证提取

现场共提取了5号摊位的电表残骸一个，该摊位内西北角电源排插内的铜片一块、电源插头金属插片两片、单股和多股的铜芯线若干段（详见提取笔录）。

现场勘验过程及重点部位采用了录像、照相的方式进行记录，并且绘制了现场方位图、现场平面。

现场勘验负责人（签名）：×××           2014年1月28日

勘验人（签名）：×××、×××           2014年1月28日

记录人（签名）：×××                   2014年1月28日

当事人(签名)：×××

见证人(签名)：×××

王×  开明市朝阳市场××  身份证号码：    2014年1月28日

赵×  开明市朝阳市场5号摊主××    身份证号码： 2014年1月28日

范例2：

第  次勘验

火灾现场勘验笔录

勘验时间：    年  月  日   时   分至   月  日   时   分勘验地点：

勘验人员姓名、单位、职务（含技术职务）：

气象条件（天气、风力、温度）：

勘验情况：

现场勘验负责人（签名）：      年  月  日

勘验人（签名）：        年  月  日

记录人（签名）：     年  月  日

证人或者当事人(签名)：    年月 日 身份证件号码：

范例3：

火灾现场勘查笔录

起火地点:_________________________________________________________
报警时间:_________________________________________________________
勘查时间:_________________________________________________________
天气情况:_________________________________________________________
勘查人员:_________________________________________________________
记录人:___________________________________________________________
见证人:___________________________________________________________
一、现场周围情况
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
二、对火场全面勘查
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
勘查人员:(签字)________
见证人:(签字)__________
________年______月______日