外墙漆投标报价表范本

范本1

## 投标报价综合说明

## 综合报价表

二合同段工程量清单

| 序号 | 项目 | 汇总面积 （平方米） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 清理原有防瓷层 | 10300M2 | 1.00 | 10300.00 |  |
| 201 | 粉刷乳胶漆 | 10300M2 | 14.00 | 144200.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 154500.00 |  |

三合同段工程量清单

| 序号 | 项目 | 汇总面积 （平方米） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 局部维修墙皮 | 400M2 | 6.00 | 2400.00 |  |
| 201 | 粉刷乳胶漆 | 10800M2 | 13.80 | 149040.00 |  |
| 101 | 清理原有防瓷层 | 500M2 | 1.00 | 500.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 151940.00 |  |

## B、涂料说明表

| 序号 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 上海 | 多乐士 | 家丽安防潮净味 | A990-65016S |
| 备注： |  |  |  |  |

## 单价构成分析

二合同段

| 分类 | 品名 | 平涂单价 (元/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基面处理人工费（含保护其他成品） | 1.00 |
| 2 | 主材多乐士家丽安乳胶漆 | 6.50 |
| 3 | 108胶 | 0.50 |
| 4 | 石膏粉 | 0.30 |
| 5 | 砂纸400# | 0.20 |
| 6 | 羊毛刷 | 0.10 |
| 7 | 白乳胶 | 0.30 |
| 8 | 腻子粉 | 0.80 |
| 9 | 滚筒刷 | 0.10 |
| 10 | 填缝带 | 0.10 |
| 11 | 人工费 | 5.10 |
| 12 | 合计单价 | 15.00 |

三合同段

| 分类 | 品名 | 平涂单价 (元/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基面处理人工费（含保护其他成品） | 1.00 |
| 2 | 主材多乐士家丽安乳胶漆 | 6.50 |
| 3 | 108胶 | 0.50 |
| 4 | 石膏粉 | 0.30 |
| 5 | 砂纸400# | 0.20 |
| 6 | 羊毛刷 | 0.10 |
| 7 | 白乳胶 | 0.30 |
| 8 | 腻子粉 | 0.80 |
| 9 | 滚筒刷 | 0.10 |
| 10 | 填缝带 | 0.10 |
| 11 | 人工费 | 4.90 |
| 12 | 合计单价 | 14.80 |

以上价格含管理费用、计划利润、税金和其他杂费，乙方工程配套费除外。

范本2

| 沿海集团东莞丽水佳园一期项目涂料报价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涂料系统 | 产品编号 | 单位 | 材料出厂价（元） | 材料包装、运输费（元） | 材料到工地综合单价（元） | 单位面积墙体材料用量 （含损耗） | 单位面积成本 （元/m2） | 备注 |
| 一 | 外墙弹性晴雨漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 外墙专用腻子（P型） (ICI推荐专用的品牌) | - 公斤 | - 2.00 | - 0.00 | - 2.00 | - 1.200 | - 2.40 | - 1、该系统适合全国，尤其是适合温差较大的地区；具有良好的弹性,具有一定的抗细微开裂的性能,耐侯性、耐洗刷性好。2、腻子的涂布率数据是基于高级抹灰面,否则应以实测涂布率数据为准。3、腻子包装为25KG/袋,外墙底漆和面漆的规格为20升/桶 |
| - 2 | - 底漆 | - 多乐士油性封固底漆A579 | - 升 | - 29.50 | - 0.00 | - 29.50 | - 0.100 | - 2.95 |  |
| - 3 | - 面漆(二遍） | - 多乐士弹性晴雨漆A952 | - 升 | - 44.50 | - 0.00 | - 44.50 | - 0.182 | - 8.10 |  |
| - 4 | - 稀释剂 | - 多乐士稀释剂850-69015 | - 升 | - 10.00 | - 0.00 | - 10.00 | - 0.015 | - 0.15 |  |
| - 5 | - 见备注 |  |  |  | - 0.00 | - 0.00 |  | - 0.00 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |  |
| 二 | 外墙晴雨漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 外墙专用腻子（P型） (ICI推荐专用的品牌) | - 公斤 | - 2.00 | - 0.00 | - 2.00 | - 1.200 | - 2.40 | - 1、该系统适合全国，通用性好、价格适中，性价比较好，在中国有超过10年以上的工程应用。2、腻子的涂布率数据是基于高级抹灰面,否则应以实测涂布率数据为准。3、外墙腻子选用符合建筑行业JG/T 157-2004P型标准的腻子4、腻子包装为25KG/袋,底漆和面漆的规格为20升/桶 |
| - 2 | - 底漆 | - 多乐士油性封固底漆A579 | - 升 | - 29.50 | - 0.00 | - 29.50 | - 0.100 | - 2.95 |  |
| - 3 | - 面漆(二遍） | - 多乐士晴雨漆A915 | - 升 | - 40.50 | - 0.00 | - 40.50 | - 0.143 | - 5.79 |  |
| - 4 | - 稀释剂 | - 多乐士稀释剂850-69015 | - 升 | - 10.00 | - 0.00 | - 10.00 | - 0.015 | - 0.15 |  |
| - 5 | - 见备注 |  |  |  | - 0.00 | - 0.00 |  | - 0.00 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 11.29 |  |
| 三 | 外墙厚浆型弹性丙烯酸质感涂料系列（粗颗粒效果） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 外墙专用腻子（P型） (ICI专用的品牌) | - 公斤 | - 2.00 | - 0.00 | - 2.00 | - 1.200 | - 2.40 | - 1、该系统适合全国,尤其是适合温差较大的地区,具有良好的抗开裂性能,能创造出质感万千的效果；2、腻子的基面要求是高级抹灰面,否则应以实测为准。3.腻子包装为25KG/袋,底漆和面漆的规格为20升/桶,稀释剂规格为4升/桶,质感涂料的包装为25KG/桶.4.粗颗粒质感涂料的涂布率按经验数据设定。 |
| - 2 | - 底漆 | - 多乐士油性封固底漆A579 | - 升 | - 29.50 | - 0.00 | - 29.50 | - 0.100 | - 2.95 |  |
| - 3 | - 中层漆 | - 多乐士柔性质感涂料A195-68303 | - 公斤 | - 7.50 | - 0.00 | - 7.50 | - 2.600 | - 19.50 |  |
| - 4 | - 面漆(二遍） | - 多乐士晴雨漆A915 | - 升 | - 40.50 | - 0.00 | - 40.50 | - 0.167 | - 6.76 |  |
| - 5 | - 稀释剂 | - 多乐士稀释剂850-69015 | - 升 | - 10.00 | - 0.00 | - 10.00 | - 0.015 | - 0.15 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 31.76 |  |
| 四 | 外墙厚浆型弹性丙烯酸质感涂料系列（中颗粒效果） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 外墙专用腻子（P型） (ICI专用的品牌)(一道) | - 公斤 | - 2.00 | - 0.00 | - 2.00 | - 1.000 | - 2.00 |  |
| - 2 | - 底漆 | - 多乐士油性封固底漆A579 | - 公斤 | - 29.50 | - 0.00 | - 29.50 | - 0.100 | - 2.95 |  |
| - 3 | - 中层漆 | - 多乐士柔性质感涂料A195-68302 | - 升 | - 7.50 | - 0.00 | - 7.50 | - 2.000 | - 15.00 |  |
| - 4 | - 面漆(二遍） | - 多乐士晴雨漆A915 | - 升 | - 40.50 | - 0.00 | - 40.50 | - 0.157 | - 6.36 |  |
| - 5 | - 稀释剂 | - 多乐士稀释剂850-69015 | - 升 | - 10.00 | - 0.00 | - 10.00 | - 0.015 | - 0.15 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 26.46 |  |
| 五 | 外墙厚浆型弹性丙烯酸质感涂料系列（细颗粒效果） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 外墙专用腻子（P型） (ICI专用的品牌)(一道) | - 公斤 | - 2.00 | - 0.00 | - 2.00 | - 1.000 | - 2.00 |  |
| - 2 | - 底漆 | - 多乐士油性封固底漆A579 | - 公斤 | - 29.50 | - 0.00 | - 29.50 | - 0.100 | - 2.95 |  |
| - 3 | - 中层漆 | - 多乐士柔性质感涂料A195-68301 或A195-68101 | - 升 | - 7.50 | - 0.00 | - 7.50 | - 1.000 | - 7.50 |  |
| - 4 | - 面漆(二遍） | - 多乐士晴雨漆A915 | - 升 | - 40.50 | - 0.00 | - 40.50 | - 0.146 | - 5.91 |  |
| - 5 | - 稀释剂 | - 多乐士稀释剂850-69015 | - 升 | - 10.00 | - 0.00 | - 10.00 | - 0.015 | - 0.15 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 18.51 |  |
| 六 | 外墙仿铝板涂料(铝粉色D231灰色＋A158银白色＋D389清漆）铝粉色方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 界面找平腻子（柔性腻子）SC212 | - 公斤 | - 3.20 | - 0.00 | - 3.20 | - 1.10 | - 3.52 |  |
| - 2 |  | - 强力找平腻子SC228 3～4道 | - 公斤 | - 2.30 | - 0.00 | - 2.30 | - 1.50 | - 3.45 |  |
| - 3 |  | - 抛光腻子(环氧腻子)一道 | - 公斤 | - 12.00 | - 0.00 | - 12.00 | - 0.20 | - 2.40 |  |
| - 4 | - 底漆 | - ICI迪威耳油宝多元环氧底漆D231 | - 升 | - 48.80 | - 0.00 | - 48.80 | - 0.12 | - 5.74 |  |
| - 5 | - 中层漆 | - 多乐士金属漆A158-65501 | - 升 | - 90.00 | - 0.00 | - 90.00 | - 0.18 | - 16.38 |  |
| - 6 | - 面漆(二遍） | - 迪威耳聚氨酯油霸面漆D389清 | - 升 | - 81.00 | - 0.00 | - 81.00 | - 0.06 | - 5.10 |  |
| - 7 | - 稀释剂 | - 底漆专用稀释剂DT-10 | - 升 | - 16.50 | - 0.00 | - 16.50 | - 0.036 | - 0.59 |  |
| - 8 |  | - 中层漆专用稀释剂850-69525 | - 升 | - 21.50 | - 0.00 | - 21.50 | - 0.032 | - 0.69 |  |
| - 9 |  | - 面漆专用稀释剂DT-9 | - 升 | - 22.00 | - 0.00 | - 22.00 | - 0.019 | - 0.41 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 38.28 |  |
| 七 | 外墙仿铝板涂料(D231灰色或白色＋D389调色漆）色漆方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 腻子 | - 界面找平腻子（柔性腻子）SC212 | - 公斤 | - 3.20 | - 0.00 | - 3.20 | - 1.10 | - 3.52 |  |
| - 2 |  | - 强力找平腻子SC228 3～4道 | - 公斤 | - 2.30 | - 0.00 | - 2.30 | - 1.50 | - 3.45 |  |
| - 3 |  | - 抛光腻子(环氧腻子)一道 | - 公斤 | - 12.00 | - 0.00 | - 12.00 | - 0.20 | - 2.40 |  |
| - 4 | - 底漆 | - ICI迪威耳油宝多元环氧底漆D231 | - 升 | - 48.80 | - 0.00 | - 48.80 | - 0.12 | - 5.74 |  |
| - 6 | - 面漆(二遍） | - 迪威耳聚氨酯油霸面漆D389调色 | - 升 | - 81.00 | - 0.00 | - 81.00 | - 0.20 | - 16.20 |  |
| - 7 | - 稀释剂 | - 底漆专用稀释剂DT-10 | - 升 | - 16.50 | - 0.00 | - 16.50 | - 0.036 | - 0.59 |  |
| - 9 |  | - 面漆专用稀释剂DT-9 | - 升 | - 22.00 | - 0.00 | - 22.00 | - 0.060 | - 1.32 |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  | 33.23 |  |
| 注： | ⒈投标人的报价中必须包含全部的成本、管理费、利润、税费等（但不含施工费用）。其中“材料包装、运输费”须包括卸货的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒉投标人必须按照表中指定的单位进行报价。投标人材料包装的计量单位与表中不同的，必须进行换算并补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒊投标人须在项目施工现场派驻代表一名，负责对施工单位进行指导和培训，以保证外墙涂料的正确施工。相关费用由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒋投标人应在备注中对材料的包装规格、损耗率、涂布率等进行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒌投标人所报的“单位面积墙体材料用量”将作为合同的组成部分，对投标人产生约束力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⒍外墙涂料“特殊色”不再另外加收费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标者授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |